附件1

表1.建筑面积基本标准

| 序号 | 用途 | 面积（平方米） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 辅助用房 | 70 |
| 1.1 | 留样室 |  |
|  | 常温 | 40 |
|  | 冷藏 | 10 |
| 1.2 | 试剂储存室 | 20 |
| 2 | 实验室用房 |  |
| 2.1 | 理化实验室 | 540 |
|  | 前处理 | 100 |
|  | 样品室 | 40 |
|  | 仪器分析室 | 200 |
|  | 常规理化分析实验室 | 200 |
| 2.2 | 微生物实验室 | 190 |
|  | 消毒及准备室 | 70 |
|  | 真菌实验室 | 20 |
|  | 细菌实验室 | 100 |
| 总计 |  | 800 |

附件2

表2.检验检测用仪器设备基本标准

| 序号 | 名称 | 性能要求 | 配置数量(台套) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子天平 | 感量(g)：0.001，0.0001，0.00001 | 各1 |
| 2 | 酸度计 | 精度：±0.01pH | 1 |
| 3 | 冷冻离心机 | 最高转速不小于16000rpm；温度设置范围：-20～40℃ | 1 |
| 4 | 离心机 | 转速介于200～15000rpm之间 | 5 |
| 5 | 超净工作台 | 净化级别：局部百级 | 2 |
| 6 | 生物安全柜 | 二级生物安全柜 | 2 |
| 7 | 索氏提取器 | 控温范围：室温+5～100℃；提取瓶容积不小于500mL | 2 |
| 8 | 磁力搅拌器 | 加热温度范围：5～300℃；温度控制精确度：±1℃ | 4 |
| 9 | 冷藏柜 | 工作温度范围：50～135℃ | 4 |
| 10 | 冰箱 | 带冷冻和冷藏室 | 4 |
| 11 | 高压灭菌器 | 工作温度范围：50～135℃ | 2 |
| 12 | 马弗炉 | 额定温度大于1000℃；配置数字温控系统 | 1 |
| 13 | 超声波清洗器 | 清洗器内槽采用耐酸碱不锈钢板 | 2 |
| 14 | 电热恒温干燥箱 | 控温范围：室温+10～300℃；恒温波动度：±1℃；不锈钢内胆 | 2 |
| 15 | 电热恒温培养箱 | 温度精确度不大于0.1℃ | 2 |
| 16 | 恒温恒湿箱 | 温度范围：0～70℃(无湿度)；湿度范围：相对湿度10%～80% | 1 |
| 17 | 可控温振荡箱 | 旋转频率：40～400rpm；温控范围：4～60℃；温控精度：±0.1℃ | 1 |
| 18 | 恒温恒湿培养箱 | 温度范围：5～60℃；容量不小于250L | 1 |
| 19 | 霉菌培养箱 | 温度范围：5～60℃；容量不小于150L | 1 |
| 20 | 厌氧培养箱 | 工作腔体积不小于150L | 1 |
| 21 | 细胞培养箱 | CO2浓度范围：0.2%～20% (体积/体积) | 1 |
| 22 | 超纯水系统 | 出水量不小于1.5L/min；电阻率：18.2 MΩ.cm（25℃） | 1 |
| 23 | 匀浆器 | 调速范围：0～28000rpm | 1 |
| 24 | 均质器 | 时间范围：30～210秒或连续运转；拍击速度不大于9次/秒；有效容量不大于400mL | 2 |
| 25 | 除湿器 | 除湿量不小于30升/天 | 3 |
| 26 | 恒温摇床 | 温度控制范围：室温+5～50℃；转速：30～300rpm | 1 |
| 27 | 恒温水浴 | 温度控制范围：室温～100℃；体积不小于3L | 1 |
| 28 | 显微镜 | 配置4X、10X、40X、100X物镜；不少于三种荧光模块 | 1 |
| 29 | 紫外可见分光光度计 | 波长范围：190～1100nm | 1 |
| 30 | 酒精计 | 测量范围：0%～45%(质量/质量) | 1 |
| 31 | 阿贝折射仪 | 测量范围：1.3000～1.7000nD；蔗糖溶液质量分数读数范围：0～95%；准确度：±0.00002nD | 1 |
| 32 | 电导率仪 | 检测范围：0.10μS/cm～500mS/cm；分辨率：0.01μS/cm～1mS/cm；精度：≤±0.5% | 1 |
| 33 | 水分测定仪 | 测量范围：0.001%～100% | 1 |
| 34 | 温湿度计 | 测量温度：-20～60℃；分辨率：0.1℃；测量相对湿度：5%～95% | 1 |
| 总计 |  |  | 30 |

附件3

表3.快速检测设备基本标准

| 编号 | 检测项目 | 仪器设备 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中心温度、环境温度 | 食品表面/中心温度计 |
| 2 | 距离 | 测距仪 |
| 3 | 紫外照度 | 紫外照度仪 |
| 4 | ATP | ATP测量仪 |
| 5 | 极性组分 | 煎炸油质量检测仪 |
| 6 | 电导率 | 电导率仪 |
| 7 | pH值 | 酸度计 |
| 8 | 余氯 | 余氯测量仪 |
| 9 | 水份 | 水分测量仪 |
| 10 | 酸价 | 测试卡 |
| 11 | 过氧化值 | 测试盒 |
| 12 | 碘含量 | 试剂盒 |
| 13 | 总酸 | 试剂盒 |
| 14 | 矿物酸 | 试剂盒 |
| 15 | 氨基酸态氮 | 试剂盒 |
| 16 | 谷氨酸钠 | 试剂盒 |
| 17 | 农药残留 | 农残检测仪 |
| 18 | 亚硝酸盐 | 亚硝酸盐检测卡 |
| 19 | 亚硫酸盐 | 亚硫酸盐检测仪 |
| 20 | 甲醛 | 甲醛检测卡 |
| 21 | 吊白块 | 吊白块检测盒 |
| 22 | 甲醇 | 甲醇检测仪 |
| 23 | 硼砂 | 试剂盒 |
| 24 | 苏丹红 | 试纸条 |
| 25 | 青霉素、氯霉素等抗生素，及三聚氰胺和黄曲霉毒素 | 牛奶抗生素快速检测仪 |
| 26 | 甲醛、二氧化硫、蛋白质等8项 | 食品安全多功能检测仪 |
| 27 | 瘦肉精 | 酶标仪 |
| 28 | 氯霉素、磺胺、乙烯雌酚 | 酶标仪 |
| 29 | 有机磷农药 | 试剂盒 |
| 30 | 荧光增白剂 | 荧光增白剂检测仪 |
| 31 | 黄曲霉毒素B1 | 试剂盒 |
| 31 | 砷 | 检测管 |
| 32 | 铅 | 试纸条 |
| 33 | 氰化物 | 试纸条 |
| 34 | 汞 | 试纸条 |
| 35 | 敌鼠 | 试剂法 |
| 36 | 安妥 | 试剂法 |
| 37 | 毒鼠强 | 试剂盒 |
| 38 | 氟乙酰胺 | 试剂盒 |
| 39 | 桐油 | 试剂盒 |
| 40 | 大麻油 | 试剂盒 |
| 41 | 矿物油 | 试剂盒 |
| 42 | 巴豆油 | 试剂盒 |

附件4

表4.理化检验项目

| 序号 | 检验项目 | 序号 | 检验项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官 | 12 | 游离性余氯 |
| 2 | 相对密度 | 13 | 烷基苯磺酸钠 |
| 3 | 水分 | 14 | 亚硫酸盐 |
| 4 | 灰分 | 15 | 酸价 |
| 5 | 蛋白质 | 16 | 过氧化值 |
| 6 | 食品标签 | 17 | 硼砂 |
| 7 | 净含量 | 18 | 羰基价 |
| 8 | pH值 | 19 | 总酸 |
| 9 | 荧光物质 | 20 | 次硫酸氢钠甲醛 |
| 10 | 工业用乙酸 | 21 | 挥发性盐基氮 |
| 11 | 游离矿酸 | 22 | 组胺 |

附件5

表5.微生物检验项目

| 序号 | 检验项目 | 序号 | 检验项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 菌落总数 | 7 | 商业无菌 |
| 2 | 大肠菌群 | 8 | 副溶血性弧菌 |
| 3 | 沙门氏菌 | 9 | 单核细胞增生李斯特氏菌 |
| 4 | 志贺氏菌 | 10 | 大肠埃希氏菌O157:H7 |
| 5 | 金黄色葡萄球菌 | 11 | 蜡样芽孢杆菌 |
| 6 | 霉菌和酵母计数 | 12 | 铜绿假单胞菌 |

附件6

表6. 食品检测品种与项目

| 序号 | 品种 | 项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 熟肉制品 | 菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌 |
| 2 | 食用植物油 | 酸价、过氧化值 |
| 3 | 食醋 | 工业用乙酸 |
| 4 | 煎炸过程中食用植物油 | 酸价、羰基价 |
| 5 | 饮用水（纯净水、桶装水） | 菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌 |
| 6 | 生湿米粉 | 二氧化硫、硼砂、次硫酸氢钠甲醛、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌 |
| 7 | 食用菌 | 荧光增白剂、二氧化硫 |
| 8 | 水产品（海水鱼虾、淡水鱼虾） | 组胺 |
| 9 | 盒饭 | 沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌 |
| 10 | 餐饮具（一次性餐盒、一次性筷子、集中消毒餐具） | 游离性余氯、烷基（苯）磺酸钠、大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌 |