产品质量监督抽查实施细则

2021年新疆维吾尔自治区危险化学品包装物钢桶产品质量监督抽查实施细则

2021-1-25发布                                 2021-1-25实施

新疆维吾尔自治区市场监督管理局

2021年新疆维吾尔自治区危险化学品包装物钢桶产品质量监督抽查实施细则

1  抽样方法

在危险化学品包装物钢桶生产企业成品库中待销的产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或以其他形式标明合格的产品。

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。企业如生产多种产品，优先抽取主导产品或质量级别较高的产品。

随机数采用骰子、扑克牌或随机数表等方法产生。抽样基数满足抽样数量即可，抽样数量见表1。

检验样品采用购买或赠予获取，备用样品不用购买，封存于受检单位。

表1 钢桶产品的抽样数量

| 产品名称 |  | 抽样数量 | 检验数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢桶 | 闭口钢桶 | 18个 | 9个 | 9个 |
|  | 全开口钢桶 | 12个 | 6个 | 6个 |

2 检验依据

本细则中钢桶产品的检验项目、判定依据、检验方法见表2。

表2 检验项目、判定依据、检测方法

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| *1 | 气密试验 | GB/T325.1-2018 | GB/T17344-1998 |
| *2 | 液压试验 |  | GB/T325.1-2018 |
| 3 | 跌落试验 |  | GB/T325.1-2018 GB/T4857.5-1992 |
| 4 | 堆码试验 |  | GB/T4857.3-2008 堆码高度3m，堆码时间24h |
| 注：*该项目仅适用于闭口钢桶。 |  |  |  |

3 判定规则

3.1 依据标准

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T325.1-2018  包装容器 钢桶 第1部分：通用技术要求

GB/T4857.3-2008 包装 运输包装件基本试验 第3部分:静载荷堆码试验方法

GB/T4857.5-1992 包装 运输包装件 跌落试验方法

GB/T17344-1998 包装 包装容器 气密试验方法

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求等

3.2单项判定原则

检验项目单项判定原则见表3。经检验，检验项目符合单项判定判定原则，判该单项合格。检验项目不符合单项判定原则，判该单项不合格。

表3 钢桶单项判定原则

| 序号 | 检验项目 | 样本数量n | 判定原则[Ac Re] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | 3 | [0 1] |
| 2 | 液压试验 | 3 | [0 1] |
| 3 | 跌落试验 | 6 | [0 1] |
| 4 | 堆码试验 | 3 | [0 1] |

3.3 综合判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽査产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
    若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
    若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
    若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标淮要求时，应按照强制性标准要求判定。
    若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目据的推荐性标准要求时。该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。