昆明市产品质量监督抽查实施细则

KMCCXZ 5-2021

护眼灯

2021—5—12发布                         2021—5—12实施

昆明市市场监督管理局

护眼灯产品质量监督抽查实施细则(2021)

1 适用范围

本细则适用于昆明市市场监督管理局组织的护眼灯产品质量监督抽查。监督抽查产品范围为LED读写台灯。本细则内容包括产品抽查范围、检验依据、技术指标、抽样、检验要求、判定原则及异议处理复检等。

2 抽查范围

适用于GB 7000.1《灯具 第1部分：一般要求与试验》、GB 7000.204《灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具》及GB/T 9473《读写作业台灯性能要求》中规定的读写作业台灯，本次监督抽查范围限定为光源为LED的读写作业台灯。LED读写台灯是指以LED为光源,适用于在家庭、教室或类似场所作为读写照明用的台灯和宣称“护眼”、“爱眼”、“润眼”等功能的台灯。本次监督抽查范围不包括夹式台灯和包含蓄电池的台灯。

3 检验依据

下列文件凡是注明日期的，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本细则。凡是不注明日期的，其最新版本适用于本细则。

GB 7000.1-2015  《灯具 第1部分：一般要求与试验》

GB 7000.204-2008《灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具》

GB/T 9473-2017  《读写作业台灯性能要求》

国家相关法律、法规和部门规章

现行有效的企业标准、团体标准或明示的质量要求

4 产品技术指标

4.1 LED读写台灯

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 | 强制性/推荐性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标记 |  | GB 7000.1-2015 GB 7000.204-2008 | 强制性 |
| 2 | 结构 | 走线槽 | GB 7000.1-2015 GB 7000.204-2008 | 强制性 |
|  |  | 带有不可替换光源的灯具 | GB 7000.1-2015 GB 7000.204-2008 | 强制性 |
|  |  | 带有非用户替换光源的灯具 | GB 7000.1-2015 GB 7000.204-2008 | 强制性 |
|  |  | 视网膜蓝光危害 | GB 7000.1-2015 GB 7000.204-2008 | 强制性 |
|  |  | 平稳性 | GB 7000.204-2008 | 强制性 |
| 3 | 外部接线和内部接线 | 电源连接方法 | GB 7000.1-2015 GB 7000.204-2008 | 强制性 |
|  |  | 软线固定架 | GB 7000.1-2015 GB 7000.204-2008 | 强制性 |
| 4 | 接地规定 |  | GB 7000.1-2015 GB 7000.204-2008 | 强制性 |
| 5 | 防触电保护 |  | GB 7000.1-2015 GB 7000.204-2008 | 强制性 |
| 6 | 防尘、防固体异物和防水 | 潮湿试验 | GB 7000.1-2015 GB 7000.204-2008 | 强制性 |
| 7 | 绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流 | 绝缘电阻和电气强度 | GB 7000.1-2015 GB 7000.204-2008 | 强制性 |
| 8 | 光电特性 | 照度及照度均匀度 | GB/T 9473-2017 | 推荐性 |
|  |  | 遮光性 |  | 推荐性 |

5 抽样

5.1 抽样过程

委托抽样。抽样人员由昆明市市场监督管理局委托的抽样机构人员组成，抽样过程由抽样机构全程摄像，同组抽样人员不得少于两人，并向被抽样生产者、销售者出示昆明市市场监督管理局出具的监督抽查通知书、抽样人员身份证明、授权委托书复印件。抽样人员应当告知被抽样生产者、销售者抽查产品范围、抽样方法等。样品应当由抽样人员在被抽样生产者、销售者待销的具有质量合格证明或者以其他形式表明合格的产品中随机抽取，不得由被抽样生产者、销售者自行抽样。抽取的样品应为同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品（以下简称“同一产品”）。

5.2抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

封样前确保样品的完整性。

5.3抽样地点

抽样地点为昆明市内各级批发市场、商场、超市、专业市场、各级代理商等。

5.4抽样数量

每1组样品抽取2只，1只检验样品，1只作为备用样品。

5.5抽样要求

5.5.1抽样人员在抽样现场认真填写抽样单、封条、送达回证等抽样文书，经双方认可后由被抽样人签字，经营者、承检机构抽样人员共同签字认可的封条由抽样人员粘贴，封条签封方式应有防拆封措施，检验用样品及备用样品应分别进行封样。抽样人员购买检验样品后带至指定地点，携带时应确保样品的物理、化学性状不被破坏。在抽样时应要求经销单位提供销售发票或付款证明以及进货发票、验货单和营业执照，并加以记录。

5.5.2抽样人员应对企业信息、产品销售现场、样品外包装、封存样品等必要内容拍照留证。

5.5.3 所抽产品应为企业自检合格产品，非企业自检合格产品、有出口合同产品、有“试制品”、“展示品”及“处理品”等标志的产品均不属抽样范围。

5.5.4抽样2人一组。抽样须由经过培训的人员进行。

抽样程序文件及实施细则的培训。通过抽样规范的培训，抽样人员熟练掌握现场抽样的方法，为及时准确地提供抽样服务奠定基础。

抽样安全作业的培训。保障外出抽样工作人员安全的培训，以防止意外事故发生，注意抽样外出过程中配置相应的安全保护措施。

样品保存要求的培训。保证样品在采取之后的运输过程中保持原有属性。

抽样单填写的培训。保证抽样人员详细、完整记录抽样过程。

5.5.5样品运输过程中须防潮、防震，保障样品安全。

5.6购样

5.6.1抽样人员应当购买检验样品。购买检验样品的价格以生产、销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。

5.6.2 备用样品由被抽样生产者、销售者先行无偿提供。检验结论为合格并且属于无偿提供的样品，由承检机构在提出异议处理申请期限届满后及时退还。

5.6.3本细则中检验样品均需购买。备用样品由被抽样生产者、销售者先行无偿提供，备用样品签封拍照后存于被抽样生产者、销售者处。检验结论为“合格”的备用样品，由被抽样生产者、销售者自行拆封。检验结论为“不合格”的备用样品，不允许自行拆封。

6 检验要求

LED读写台灯检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 |  | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检验方法标准 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 标记 |  | GB 7000.1-2015 GB 7000.204-2008 | 强制性 | GB 7000.1-2015 GB 7000.204-2008 | ● |  |
| 2 | 结构 | 走线槽 | GB 7000.1-2015 GB 7000.204-2008 | 强制性 | GB 7000.1-2015 GB 7000.204-2008 | ● |  |
|  |  | 带有不可替换光源的灯具 | GB 7000.1-2015 GB 7000.204-2008 | 强制性 | GB 7000.1-2015 GB 7000.204-2008 | ● |  |
|  |  | 带有非用户替换光源的灯具 | GB 7000.1-2015 GB 7000.204-2008 | 强制性 | GB 7000.1-2015 GB 7000.204-2008 | ● |  |
|  |  | 视网膜蓝光危害 | GB 7000.1-2015 GB 7000.204-2008 | 强制性 | GB 7000.1-2015 GB 7000.204-2008 | ● |  |
|  |  | 平稳性 | GB 7000.204-2008 | 强制性 | GB 7000.204-2008 | ● |  |
| 3 | 外部接线和内部接线 | 电源连接方法 | GB 7000.1-2015 GB 7000.204-2008 | 强制性 | GB 7000.1-2015 GB 7000.204-2008 | ● |  |
|  |  | 软线固定架 | GB 7000.1-2015 GB 7000.204-2008 | 强制性 | GB 7000.1-2015 GB 7000.204-2008 | ● |  |
| 4 | 接地规定 |  | GB 7000.1-2015 GB 7000.204-2008 | 强制性 | GB 7000.1-2015 GB 7000.204-2008 | ● |  |
| 5 | 防触电保护 |  | GB 7000.1-2015 GB 7000.204-2008 | 强制性 | GB 7000.1-2015 GB 7000.204-2008 | ● |  |
| 6 | 防尘、防固体异物和防水 | 潮湿试验 | GB 7000.1-2015 GB 7000.204-2008 | 强制性 | GB 7000.1-2015 GB 7000.204-2008 | ● |  |
| 7 | 绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流 | 绝缘电阻和电气强度 | GB 7000.1-2015 GB 7000.204-2008 | 强制性 | GB 7000.1-2015 GB 7000.204-2008 | ● |  |
| 8 | 光电特性 | 照度及照度均匀度 | GB/T 9473-2017 | 推荐性 | GB/T 9473-2017 |  | ● |
|  |  | 遮光性 |  | 推荐性 |  |  | ● |

注：A类：极重要质量项目，B类：重要质量项目。

7 判定原则

抽检产品判定原则如下：

检验结果未发现所检项目不符合标准要求的，判定为：该产品本次抽检所检项目符合标准要求；

检验结果发现所检项目不符合标准要求的，判定为：罗列所有不符合标准项目后判定该批次产品本次抽检不符合标准要求。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

8 异议处理

8.1复查

被抽样生产者、销售者对抽样过程、样品真实性等有异议的，收到异议处理申请后由昆明市市场监督管理局组织异议处理，并将处理结论书面告知申请人。

8.2复检

8.2.1被抽样生产者、销售者对检验结论有异议的，应当自收到检验结论书面告知之日起十五日内向昆明市市场监督管理局提出书面异议处理申请，并提交相关材料。

8.2.2被抽样生产者、销售者对检验结论有异议，提出书面复检申请并阐明理由的，收到异议处理申请经昆明市市场监督管理局组织研究。对需要复检并具备检验条件的，组织复检。

8.2.3申请人应当自收到市场监督管理部门复检通知之日起七日内办理复检手续。逾期未办理的，视为放弃复检。

8.2.4昆明市市场监督管理局自申请人办理复检手续之日起十日内确定具备相应资质的检验机构进行复检。

8.2.5被抽样生产者、销售者隐匿、转移、变卖、损毁备用样品的，应当终止复检，并以初检结论为最终结论。

8.2.6复检机构应当在规定时间内按照监督抽查实施细则所规定的检验方法、判定规则等对与异议相关的检验项目进行复检，并将复检结论及时报送昆明市市场监督管理局，由昆明市市场监督管理局书面告知复检申请人。复检结论为最终结论。

8.2.7复检费用由申请人向复检机构先行支付。复检结论与初检结论一致的，复检费用由申请人承担；与初检结论不一致的，复检费用由承担本次抽样检验的单位承担。

8.2.8核查不合格项目相关数据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）、检验后缺陷特征样品、与不合格质量数据相关联的其他质量数据等检验证据证明，并得到申请复检者认可的，作出维持原检验结论的复检结论。

8.2.9需对不合格项目复检时，采用备用样品进行检验。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

9  附则

9.1 本细则由昆明市市场监督管理局制定并负责解释。

9.2 本细则自2021年5月12日发布实施。