昆明市产品质量监督抽查实施细则

KMCCXZ 8—2021

消防产品

（防火卷帘、钢结构防火涂料、

室外消火栓、消防水带）

2021—5—12发布                         2021—5—12实施

昆明市市场监督管理局

昆明市产品质量监督抽查实施细则

KMCCXZ 8.1—2021

防火卷帘

2021—5—12发布                         2021—5—12实施

昆明市市场监督管理局

防火卷帘产品质量监督抽查实施细则（2021）

1 适用范围

本细则适用于昆明市市场监督管理局组织实施的防火卷帘产品质量监督抽查。监督抽查范围为防火卷帘。本细则内容包括适用范围、产品分类、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理、附则等。

2 产品分类

防火卷帘按照材质分类分为钢质防火卷帘（代号：GFJ）、无机纤维复合防火卷帘（代号：WFJ）、特级防火卷帘（代号：TFJ）。钢质防火卷帘、无机纤维复合防火卷帘应能符合耐火完整性的要求，特级防火卷帘应能符合耐火完整性、隔热性和防烟性能的要求。

3 检验依据

下列文件凡是注明日期的，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本细则。凡是不注明日期的，其最新版本适用于本细则。

GB 14102—2005《防火卷帘》

国家相关法律、法规和部门规章

现行有效的企业标准、团体标准或明示的质量要求

4 抽样

抽样人员由昆明市市场监督管理局委托的抽样机构组成，抽样人员不得少于两人，并向被抽样生产者、销售者出示昆明市市场监督管理局出具的监督抽查通知书、表明抽样人员身份。同时还应当出示昆明市市场监督管理局出具的任务文件。抽样人员应当告知被抽样生产者、销售者抽查产品范围、抽样方法等。样品应当由抽样人员在被抽样生产者、销售者待销的具有质量合格证明或者以其他形式表明合格的产品中随机抽取，非企业自检合格产品、有出口合同产品、有“试制品”及“处理品”标志的产品均不属抽样范围。不得由被抽样生产者、销售者自行抽样。

4.1 抽样型号或规格

抽取样品应为同一批产品。

4.2 抽样方法、基数及数量

抽查产品为成品堆放区待销产品中随机抽取有质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的相同批号、相同结构、相同工艺条件的产品，抽样基数应不少于2樘（检1备1）。采用简单随机抽样法抽取产品，抽取的产品数量应能保证检验数量。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

4.3 抽样单

4.3.1抽样单按组织机构要求由抽样人员填写，样品及抽样单内容经受检单位代表（经手人）确认无误后，由抽样人员与受检单位代表（经手人）在抽样单上签字、盖章；备注注明：受检单位属于昆明市哪个区县市。

4.3.2抽样文书应当经抽样人员和被抽样生产者、销售者签字确认。被抽样生产者、销售者拒绝签字的，抽样人员应当在抽样文书上注明情况，必要时可以邀请有关人员作为见证人。抽样文书确需更正或者补充的，应当由被抽样生产者、销售者在更正或者补充处以签名、盖章等方式予以确认。

4.4 样品处置

严格按照相关产品的国家或行业标准中有关抽样规则进行样品抽样。应当对检验样品和备用样品分别贴上封条，封条由抽样人员、受检企业有关人员签字、盖章确认，在封条上标注“检验样”和“备用样”，并采取有效措施保证样品不被调换；同时要求受检企业在防火卷帘之间采取防护措施，防止损伤或损坏样品。为防拆封，可使用多张封条，并采用透明胶带缠裹；外包装上应有“易碎品、轻搬轻放、防潮防雨”警示标志。确需受检企业协助送样的，受检企业应当在规定的时间内将样品完好寄送到指定单位。备样封存于受检企业。对封存于企业的备样，企业有妥善保存的义务，若有备样损坏遗失或封条破损等造成不能进行复检的情况，视同企业放弃复检的权利。

4.5 购样

4.5.1抽样人员应当购买检验样品。购买检验样品的价格以生产、销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。

4.5.2备用样品由被抽样生产者、销售者先行无偿提供。检验结论为合格并且属于无偿提供的样品，由承检机构在提出异议处理申请期限届满后及时退还。

4.5.3本细则中检验样品均需购买。备用样品由被抽样生产者、销售者先行无偿提供，备用样品签封拍照后存于被抽样生产者、销售者处。检验结论为“合格”的备用样品，由被抽样生产者、销售者自行拆封。检验结论为“不合格”的备用样品，不允许自行拆封。

4.6 抽样应注意的问题

4.6.1同一市场监督管理部门不得在六个月内对同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品进行两次以上监督抽查。

4.6.2有下列情形之一的，抽样人员不得抽样：

（1）待销产品数量不符合监督抽查实施细则要求的；

（2）有充分证据表明拟抽样产品不用于销售，或者只用于出口并且出口合同对产品质量另有约定的；

（3）产品或者其包装上标注“试制”、“处理”、“样品”等字样的。

4.6.3 终止抽样的情形：

抽样人员发现被抽样生产者、销售者涉嫌存在无证无照等（含”三无”产品）无需检验即可判定违法的情形的，应当终止抽样，立即报告昆明市市场监督管理局，并同时报告涉嫌违法的被抽样生产者、销售者所在地县级市场监督管理部门。

4.6.4抽样人员应对抽样场所、贮存环境、被抽样产品的标识、库存数量、抽样过程等通过拍照或者录像的方式留存证据。

5 检验要求

5.1 检验项目及重要程度分类

检验项目及重要程度分类表

| 序号 | 检验项目 |  |  | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | A | B | C |
| 1 | 外观质量 | 金属零部件表面质量 |  | GB14102-2005第6.1.1条 | 强制性 | GB14102-2005第7.1条 |  |  | ● |
|  |  | 无机纤维复合帘面质量 |  | GB14102-2005第6.1.2条 | 强制性 | GB14102-2005第7.1条 |  |  | ● |
| 2 | 材料 | 帘板厚度 |  | GB14102-2005第6.2.3条 | 强制性 | GB14102-2005第7.2.1条 | ● |  |  |
|  |  | 夹板厚度 |  | GB14102-2005第6.2.3条 | 强制性 | GB14102-2005第7.2.1条 | ● |  |  |
|  |  | 座板厚度 |  | GB14102-2005第6.2.3条 | 强制性 | GB14102-2005第7.2.1条 | ● |  |  |
|  |  | 导轨厚度 |  | GB14102-2005第6.2.3条 | 强制性 | GB14102-2005第7.2.1条 | ● |  |  |
| 3 | 帘面装饰布燃烧性能 |  |  | GB14102-2005第6.2.5条 | 强制性 | GB14102-2005第7.2.3条 | ● |  |  |
| 4 | 帘面基布燃烧性能 |  |  | GB14102-2005第6.2.5条 | 强制性 | GB14102-2005第7.2.3条 | ● |  |  |
| 5 | 零部件尺寸公差 |  | 帘板 | GB14102-2005第6.3.1条 | 强制性 | GB14102-2005第7.3.1条 |  | ● |  |
|  |  |  | 导轨 | GB14102-2005第6.3.1条 | 强制性 | GB14102-2005第7.3.1条 |  | ● |  |
| 6 | 无机纤维复合帘面 |  |  | GB14102-2005第6.3.3条 | 强制性 | GB14102-2005第7.3.3条 |  | ● |  |
| A：极重要质量项目；B：重要质量项目； C：一般质量项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

5.2 检验应注意的问题

5.2.1 检验机构接收样品应当有专人负责检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样单的记录是否相符，对检验样品和备用样品分别加贴相应标识后入库，并拍照存档。

5.2.2 防火卷帘样品应有专门区域存放，备用样只用于复检。

5.2.3 若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

6 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；所有检验项目的检验结果不含A类不合格项，B类与C类不合格项之和不大于三项，综合判定为被抽查产品合格，否则判定为被抽查产品不合格。其中，当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

7 异议处理

7.1 复查

被抽样生产者、销售者对抽样过程、样品真实性等有异议的，收到异议处理申请的昆明市市场监督管理局组织异议处理，并将处理结论书面告知申请人。

7.2 复检

7.2.1被抽样生产者、销售者对检验结论有异议的，应当自收到检验结论书面告知之日起十五日内向昆明市市场监督管理局提出书面异议处理申请，并提交相关材料。

7.2.2若复检样品为检验样品，受检方提出异议可启用备检样品。

7.2.3被抽样生产者、销售者对检验结论有异议，提出书面复检申请并阐明理由的，收到异议处理申请的昆明市市场监督管理局组织研究。对需要复检并具备检验条件的，组织复检。

7.2.4申请人应当自收到市场监督管理部门复检通知之日起七日内办理复检手续。逾期未办理的，视为放弃复检。

7.2.5昆明市市场监督管理局自申请人办理复检手续之日起十日内确定具备相应资质的检验机构进行复检。

7.2.6被抽样生产者、销售者隐匿、转移、变卖、损毁备用样品的，应当终止复检，并以初检结论为最终结论。

7.2.7复检机构应当在规定时间内按照监督抽查实施细则所规定的检验方法、判定规则等对与异议相关的检验项目进行复检，并将复检结论及时报送昆明市市场监督管理局，由昆明市市场监督管理局书面告知复检申请人。复检结论为最终结论。

7.2.8复检费用由申请人向复检机构先行支付。复检结论与初检结论一致的，复检费用由申请人承担；与初检结论不一致的，复检费用由昆明市市场监督管理局承担。

8 附则

8.1 本细则由昆明市市场监督管理局制定并负责解释。

8.2 本细则自2021年5月12日发布实施。

昆明市产品质量监督抽查实施细则

KMCCXZ 8.2—2021

钢结构防火涂料

2021—5—12发布                         2021—5—12实施

昆明市市场监督管理局

钢结构防火涂料产品质量监督抽查实施细则（2021）

1 适用范围

本细则适用于昆明市市场监督管理局组织实施的钢结构防火涂料产品质量监督抽查。监督抽查范围为钢结构防火涂料。本细则内容包括适用范围、产品分类、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理、附则等。

2 产品分类

钢结构防火涂料按照火灾防护对象分为普通、特种钢结构防火涂料；按照使用场所分为室内、室外钢结构防火涂料；按照分散介质分为水基性、溶剂性钢结构防火涂料；按照防火机理分为膨胀型、非膨胀型钢结构防火涂料。

3 检验依据

下列文件凡是注明日期的，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本细则。凡是不注明日期的，其最新版本适用于本细则。

GB 14907—2018《钢结构防火涂料》

国家相关法律、法规和部门规章

现行有效的企业标准、团体标准或明示的质量要求

4 抽样

抽样人员由昆明市市场监督管理局委托的抽样机构组成，抽样人员不得少于两人，并向被抽样生产者、销售者出示昆明市市场监督管理局出具的监督抽查通知书、表明抽样人员身份。同时还应当出示昆明市市场监督管理局出具的任务文件。抽样人员应当告知被抽样生产者、销售者抽查产品范围、抽样方法等。样品应当由抽样人员在被抽样生产者、销售者待销的具有质量合格证明或者以其他形式表明合格的产品中随机抽取，非企业自检合格产品、有出口合同产品、有“试制品”及“处理品”标志的产品均不属抽样范围。不得由被抽样生产者、销售者自行抽样。

4.1 抽样型号或规格

抽取样品应为同一批产品。

4.2 抽样方法、基数及数量

抽查产品为成品堆放区待销产品中随机抽取有质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的相同批号、相同结构、相同工艺条件的产品，抽样基数应不少于2桶/包（原包装），检1备1。采用简单随机抽样法抽取产品，抽取的产品数量应能保证检验数量。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

4.3 抽样单

4.3.1抽样单按组织机构要求由抽样人员填写，样品及抽样单内容经受检单位代表（经手人）确认无误后，由抽样人员与受检单位代表（经手人）在抽样单上签字、盖章；备注注明：受检单位属于昆明市哪个区县市。

4.3.2抽样文书应当经抽样人员和被抽样生产者、销售者签字确认。被抽样生产者、销售者拒绝签字的，抽样人员应当在抽样文书上注明情况，必要时可以邀请有关人员作为见证人。抽样文书确需更正或者补充的，应当由被抽样生产者、销售者在更正或者补充处以签名、盖章等方式予以确认。

4.4 样品处置

严格按照相关产品的国家或行业标准中有关抽样规则进行样品抽样。应当对检验样品和备用样品分别贴上封条，封条由抽样人员、受检企业有关人员签字、盖章确认，在封条上标注“检验样”和“备用样”，并采取有效措施保证样品不被调换；同时要求受检企业在钢结构防火涂料之间采取防护措施，防止损伤或损坏样品。为防拆封，可使用多张封条，并采用透明胶带缠裹；外包装上应有“易碎品、轻搬轻放、防潮防雨”警示标志。确需受检企业协助送样的，受检企业应当在规定的时间内将样品完好寄送到指定单位。备样封存于受检企业。对封存于企业的备样，企业有妥善保存的义务，若有备样损坏遗失或封条破损等造成不能进行复检的情况，视同企业放弃复检的权利。

4.5 购样

4.5.1抽样人员应当购买检验样品。购买检验样品的价格以生产、销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。

4.5.2备用样品由被抽样生产者、销售者先行无偿提供。检验结论为合格并且属于无偿提供的样品，由承检机构在提出异议处理申请期限届满后及时退还。

4.5.3本细则中检验样品均需购买。备用样品由被抽样生产者、销售者先行无偿提供，备用样品签封拍照后存于被抽样生产者、销售者处。检验结论为“合格”的备用样品，由被抽样生产者、销售者自行拆封。检验结论为“不合格”的备用样品，不允许自行拆封。

4.6 抽样应注意的问题

4.6.1同一市场监督管理部门不得在六个月内对同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品进行两次以上监督抽查。

4.6.2有下列情形之一的，抽样人员不得抽样：

（1）待销产品数量不符合监督抽查实施细则要求的；

（2）有充分证据表明拟抽样产品不用于销售，或者只用于出口并且出口合同对产品质量另有约定的；

（3）产品或者其包装上标注“试制”、“处理”、“样品”等字样的。

4.6.3 终止抽样的情形：

抽样人员发现被抽样生产者、销售者涉嫌存在无证无照等（含”三无”产品）无需检验即可判定违法的情形的，应当终止抽样，立即报告昆明市市场监督管理局，并同时报告涉嫌违法的被抽样生产者、销售者所在地县级市场监督管理部门。

4.6.4抽样人员应对抽样场所、贮存环境、被抽样产品的标识、库存数量、抽样过程等通过拍照或者录像的方式留存证据。

5 检验要求

5.1 检验项目及重要程度分类

检验项目及重要程度分类表

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A | B | C |
| 1 | 在容器中的状态 | GB14907-2018第5.2条 | 强制性 | GB14907-2018第6.4.1条 |  |  | ● |
| 2 | 干燥时间（表干） | GB14907-2018第5.2条 | 强制性 | GB14907-2018第6.4.2条 |  |  | ● |
| 3 | 初期干燥抗裂性 | GB14907-2018第5.2条 | 强制性 | GB14907-2018第6.4.3条 |  |  | ● |
| 4 | 粘结强度 | GB14907-2018第5.2条 | 强制性 | GB14907-2018第6.4.4条 | ● |  |  |
| 5 | 干密度 | GB14907-2018第5.2条 | 强制性 | GB14907-2018第6.4.6条 |  |  | ● |
| 6 | 耐水性 | GB14907-2018第5.2条 | 强制性 | GB14907-2018第6.4.9条 | ● |  |  |
| A：极重要质量项目；B：重要质量项目； C：一般质量项目 |  |  |  |  |  |  |  |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

5.2 检验应注意的问题

5.2.1 检验机构接收样品应当有专人负责检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样单的记录是否相符，对检验样品和备用样品分别加贴相应标识后入库，并拍照存档。

5.2.2 钢结构防火涂料样品应有专门区域存放，备用样只用于复检。

5.2.3 若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

6 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；所有检验项目的检验结果不含A类不合格项，C类不合格项之和不大于二项，综合判定为被抽查产品合格，否则判定被抽查产品不合格。其中，当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

7 异议处理

7.1 复查

被抽样生产者、销售者对抽样过程、样品真实性等有异议的，收到异议处理申请的昆明市市场监督管理局组织异议处理，并将处理结论书面告知申请人。

7.2 复检

7.2.1被抽样生产者、销售者对检验结论有异议的，应当自收到检验结论书面告知之日起十五日内向昆明市市场监督管理局提出书面异议处理申请，并提交相关材料。

7.2.2若复检样品为检验样品，受检方提出异议可启用备检样品。

7.2.3被抽样生产者、销售者对检验结论有异议，提出书面复检申请并阐明理由的，收到异议处理申请的昆明市市场监督管理局组织研究。对需要复检并具备检验条件的，组织复检。

7.2.4申请人应当自收到市场监督管理部门复检通知之日起七日内办理复检手续。逾期未办理的，视为放弃复检。

7.2.5昆明市市场监督管理局自申请人办理复检手续之日起十日内确定具备相应资质的检验机构进行复检。

7.2.6被抽样生产者、销售者隐匿、转移、变卖、损毁备用样品的，应当终止复检，并以初检结论为最终结论。

7.2.7复检机构应当在规定时间内按照监督抽查实施细则所规定的检验方法、判定规则等对与异议相关的检验项目进行复检，并将复检结论及时报送昆明市市场监督管理局，由昆明市市场监督管理局书面告知复检申请人。复检结论为最终结论。

7.2.8复检费用由申请人向复检机构先行支付。复检结论与初检结论一致的，复检费用由申请人承担；与初检结论不一致的，复检费用由昆明市市场监督管理局承担。

8 附则

8.1 本细则由昆明市市场监督管理局制定并负责解释。

8.2 本细则自2021年5月12日发布实施。

昆明市产品质量监督抽查实施细则

KMCCXZ 8.3—2021

室外消火栓

2021—5—12发布                         2021—5—12实施

昆明市市场监督管理局

室外消火栓产品质量监督抽查实施细则（2021）

1 适用范围

本细则适用于昆明市市场监督管理局组织实施的室外消火栓产品质量监督抽查。监督抽查产品范围为室外消火栓。本细则内容包括适用范围、产品分类、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理、附则等。

2 产品分类

室外消火栓按照安装场合分为地上式、地下式和折叠式；按照进水口连接形式分为法兰式和承插式；按照用途分为普通型和特殊型。

3 检验依据

下列文件凡是注明日期的，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本细则。凡是不注明日期的，其最新版本适用于本细则。

GB 4452—2011《室外消火栓》

国家相关法律、法规和部门规章

现行有效的企业标准、团体标准或明示的质量要求

4 抽样

抽样人员由昆明市市场监督管理局委托的抽样机构组成，抽样人员不得少于两人，并向被抽样生产者、销售者出示昆明市市场监督管理局出具的监督抽查通知书、表明抽样人员身份。同时还应当出示昆明市市场监督管理局出具的任务文件。抽样人员应当告知被抽样生产者、销售者抽查产品范围、抽样方法等。样品应当由抽样人员在被抽样生产者、销售者待销的具有质量合格证明或者以其他形式表明合格的产品中随机抽取，非企业自检合格产品、有出口合同产品、有“试制品”及“处理品”标志的产品均不属抽样范围。不得由被抽样生产者、销售者自行抽样。

4.1 抽样型号或规格

抽取样品应为同一批产品。

4.2 抽样方法、基数及数量

抽查产品为成品堆放区待销产品中随机抽取有质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的相同批号、相同结构、相同工艺条件的产品，抽样基数应不少于2台（检1备1）。采用简单随机抽样法抽取产品，抽取的产品数量应能保证检验数量。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

4.3 抽样单

4.3.1抽样单按组织机构要求由抽样人员填写，样品及抽样单内容经受检单位代表（经手人）确认无误后，由抽样人员与受检单位代表（经手人）在抽样单上签字、盖章；备注注明：受检单位属于昆明市哪个区县市。

4.3.2抽样文书应当经抽样人员和被抽样生产者、销售者签字确认。被抽样生产者、销售者拒绝签字的，抽样人员应当在抽样文书上注明情况，必要时可以邀请有关人员作为见证人。抽样文书确需更正或者补充的，应当由被抽样生产者、销售者在更正或者补充处以签名、盖章等方式予以确认。

4.4 样品处置

严格按照相关产品的国家或行业标准中有关抽样规则进行样品抽样。应当对检验样品和备用样品分别贴上封条，封条由抽样人员、受检企业有关人员签字、盖章确认，在封条上标注“检验样”和“备用样”，并采取有效措施保证样品不被调换；同时要求受检企业在室外消火栓之间采取防护措施，防止损伤或损坏样品。为防拆封，可使用多张封条，并采用透明胶带缠裹；外包装上应有“易碎品、轻搬轻放、防潮防雨”警示标志。确需受检企业协助送样的，受检企业应当在规定的时间内将样品完好寄送到指定单位。备样封存于受检企业。对封存于企业的备样，企业有妥善保存的义务，若有备样损坏遗失或封条破损等造成不能进行复检的情况，视同企业放弃复检的权利。

4.5 购样

4.5.1抽样人员应当购买检验样品。购买检验样品的价格以生产、销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。

4.5.2备用样品由被抽样生产者、销售者先行无偿提供。检验结论为合格并且属于无偿提供的样品，由承检机构在提出异议处理申请期限届满后及时退还。

4.5.3本细则中检验样品均需购买。备用样品由被抽样生产者、销售者先行无偿提供，备用样品签封拍照后存于被抽样生产者、销售者处。检验结论为“合格”的备用样品，由被抽样生产者、销售者自行拆封。检验结论为“不合格”的备用样品，不允许自行拆封。

4.6 抽样应注意的问题

4.6.1同一市场监督管理部门不得在六个月内对同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品进行两次以上监督抽查。

4.6.2有下列情形之一的，抽样人员不得抽样：

（1）待销产品数量不符合监督抽查实施细则要求的；

（2）有充分证据表明拟抽样产品不用于销售，或者只用于出口并且出口合同对产品质量另有约定的；

（3）产品或者其包装上标注“试制”、“处理”、“样品”等字样的。

4.6.3 终止抽样的情形：

抽样人员发现被抽样生产者、销售者涉嫌存在无证无照等（含”三无”产品）无需检验即可判定违法的情形的，应当终止抽样，立即报告昆明市市场监督管理局，并同时报告涉嫌违法的被抽样生产者、销售者所在地县级市场监督管理部门。

4.6.4抽样人员应对抽样场所、贮存环境、被抽样产品的标识、库存数量、抽样过程等通过拍照或者录像的方式留存证据。

5 检验要求

5.1 检验项目及重要程度分类

检验项目及重要程度分类表

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A | B | C |
| 1 | 外观质量 | GB4452-2011第5.3条 | 强制性 | GB4452-2011 第6.2条 |  |  | ● |
| 2 | 开启高度 | GB4452-2011第5.5条 | 强制性 | GB4452-2011 第6.4条 |  | ● |  |
| 3 | 进水口连接尺寸 | GB4452-2011第5.6条 | 强制性 | GB4452-2011 第6.5条 |  | ● |  |
| 4 | 密封性能 | GB4452-2011第5.7条 | 强制性 | GB4452-2011 第6.6条 | ● |  |  |
| 5 | 水压强度 | GB4452-2011第5.8条 | 强制性 | GB4452-2011 第6.7条 | ● |  |  |
| A：极重要质量项目；B：重要质量项目； C：一般质量项目 |  |  |  |  |  |  |  |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

5.2 检验应注意的问题

5.2.1 检验机构接收样品应当有专人负责检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样单的记录是否相符，对检验样品和备用样品分别加贴相应标识后入库，并拍照存档。

5.2.2 室外消火栓样品应有专门区域存放，备用样只用于复检。

5.2.3 若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

6 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。其中，当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

7 异议处理

7.1 复查

被抽样生产者、销售者对抽样过程、样品真实性等有异议的，收到异议处理申请的昆明市市场监督管理局组织异议处理，并将处理结论书面告知申请人。

7.2 复检

7.2.1被抽样生产者、销售者对检验结论有异议的，应当自收到检验结论书面告知之日起十五日内向昆明市市场监督管理局提出书面异议处理申请，并提交相关材料。

7.2.2若复检样品为检验样品，受检方提出异议可启用备检样品。

7.2.3被抽样生产者、销售者对检验结论有异议，提出书面复检申请并阐明理由的，收到异议处理申请的昆明市市场监督管理局组织研究。对需要复检并具备检验条件的，组织复检。

7.2.4申请人应当自收到市场监督管理部门复检通知之日起七日内办理复检手续。逾期未办理的，视为放弃复检。

7.2.5昆明市市场监督管理局自申请人办理复检手续之日起十日内确定具备相应资质的检验机构进行复检。

7.2.6被抽样生产者、销售者隐匿、转移、变卖、损毁备用样品的，应当终止复检，并以初检结论为最终结论。

7.2.7复检机构应当在规定时间内按照监督抽查实施细则所规定的检验方法、判定规则等对与异议相关的检验项目进行复检，并将复检结论及时报送昆明市市场监督管理局，由昆明市市场监督管理局书面告知复检申请人。复检结论为最终结论。

7.2.8复检费用由申请人向复检机构先行支付。复检结论与初检结论一致的，复检费用由申请人承担；与初检结论不一致的，复检费用由昆明市市场监督管理局承担。

8 附则

8.1 本细则由昆明市市场监督管理局制定并负责解释。

8.2 本细则自2021年5月12日发布实施。

昆明市产品质量监督抽查实施细则

KMCCXZ 8.4—2021

消防水带

2021—5—12发布                         2021—5—12实施

昆明市市场监督管理局

消防水带产品质量监督抽查实施细则（2021）

1 适用范围

本细则适用于昆明市市场监督管理局组织实施的消防水带产品质量监督抽查。监督抽查产品范围为消防水带。本细则内容包括适用范围、产品分类、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理、附则等。

2 产品分类

消防水带包括有衬里消防水带、消防湿水带等。

3 检验依据

下列文件凡是注明日期的，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本细则。凡是不注明日期的，其最新版本适用于本细则。

GB 6246—2011《消防水带》

国家相关法律、法规和部门规章

现行有效的企业标准、团体标准或明示的质量要求

4 抽样

抽样人员由昆明市市场监督管理局委托的抽样机构组成，抽样人员不得少于两人，并向被抽样生产者、销售者出示昆明市市场监督管理局出具的监督抽查通知书、表明抽样人员身份。同时还应当出示昆明市市场监督管理局出具的任务文件。抽样人员应当告知被抽样生产者、销售者抽查产品范围、抽样方法等。样品应当由抽样人员在被抽样生产者、销售者待销的具有质量合格证明或者以其他形式表明合格的产品中随机抽取，非企业自检合格产品、有出口合同产品、有“试制品”及“处理品”标志的产品均不属抽样范围。不得由被抽样生产者、销售者自行抽样。

4.1 抽样型号或规格

抽取样品应为同一批产品。

4.2 抽样方法、基数及数量

抽查产品为成品堆放区待销产品中随机抽取有质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的相同批号、相同结构、相同工艺条件的产品，抽样基数应不少于4根（检2备2）。采用简单随机抽样法抽取产品，抽取的产品数量应能保证检验数量。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

4.3 抽样单

4.3.1抽样单按组织机构要求由抽样人员填写，样品及抽样单内容经受检单位代表（经手人）确认无误后，由抽样人员与受检单位代表（经手人）在抽样单上签字、盖章；备注注明：受检单位属于昆明市哪个区县市。

4.3.2抽样文书应当经抽样人员和被抽样生产者、销售者签字确认。被抽样生产者、销售者拒绝签字的，抽样人员应当在抽样文书上注明情况，必要时可以邀请有关人员作为见证人。抽样文书确需更正或者补充的，应当由被抽样生产者、销售者在更正或者补充处以签名、盖章等方式予以确认。

4.4 样品处置

严格按照相关产品的国家或行业标准中有关抽样规则进行样品抽样。应当对检验样品和备用样品分别贴上封条，封条由抽样人员、受检企业有关人员签字、盖章确认，在封条上标注“检验样”和“备用样”，并采取有效措施保证样品不被调换；同时要求受检企业在消防水带之间采取防护措施，防止损伤或损坏样品。为防拆封，可使用多张封条，并采用透明胶带缠裹；外包装上应有“易碎品、轻搬轻放、防潮防雨”警示标志。确需受检企业协助送样的，受检企业应当在规定的时间内将样品完好寄送到指定单位。备样封存于受检企业。对封存于企业的备样，企业有妥善保存的义务，若有备样损坏遗失或封条破损等造成不能进行复检的情况，视同企业放弃复检的权利。

4.5 购样

4.5.1抽样人员应当购买检验样品。购买检验样品的价格以生产、销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。

4.5.2备用样品由被抽样生产者、销售者先行无偿提供。检验结论为合格并且属于无偿提供的样品，由承检机构在提出异议处理申请期限届满后及时退还。

4.5.3本细则中检验样品均需购买。备用样品由被抽样生产者、销售者先行无偿提供，备用样品签封拍照后存于被抽样生产者、销售者处。检验结论为“合格”的备用样品，由被抽样生产者、销售者自行拆封。检验结论为“不合格”的备用样品，不允许自行拆封。

4.6 抽样应注意的问题

4.6.1同一市场监督管理部门不得在六个月内对同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品进行两次以上监督抽查。

4.6.2有下列情形之一的，抽样人员不得抽样：

（1）待销产品数量不符合监督抽查实施细则要求的；

（2）有充分证据表明拟抽样产品不用于销售，或者只用于出口并且出口合同对产品质量另有约定的；

（3）产品或者其包装上标注“试制”、“处理”、“样品”等字样的。

4.6.3 终止抽样的情形：

抽样人员发现被抽样生产者、销售者涉嫌存在无证无照等（含”三无”产品）无需检验即可判定违法的情形的，应当终止抽样，立即报告昆明市市场监督管理局，并同时报告涉嫌违法的被抽样生产者、销售者所在地县级市场监督管理部门。

4.6.4抽样人员应对抽样场所、贮存环境、被抽样产品的标识、库存数量、抽样过程等通过拍照或者录像的方式留存证据。

5 检验要求

5.1 检验项目及重要程度分类

检验项目及重要程度分类表

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A | B | C |
| 1 | 外观质量 | GB6246-2011第4.1条 | 强制性 | GB6246-2011 第5.1条 |  |  | ● |
| 2 | 长度 | GB6246-2011第4.3条 | 强制性 | GB6246-2011 第5.3条 |  | ● |  |
| 3 | 水压试验 | GB6246-2011第4.4条 | 强制性 | GB6246-2011 第5.4条 | ● |  |  |
| 4 | 爆破试验 | GB6246-2011第4.4条 | 强制性 | GB6246-2011 第5.4条 | ● |  |  |
| 5 | 单位长度质量 | GB6246-2011第4.6条 | 强制性 | GB6246-2011 第5.6条 |  | ● |  |
| 6 | 延伸率 | GB6246-2011第4.7条 | 强制性 | GB6246-2011 第5.7条 |  | ● |  |
| 7 | 膨胀率 | GB6246-2011第4.7条 | 强制性 | GB6246-2011 第5.7条 |  | ● |  |
| 8 | 扭转方向 | GB6246-2011第4.7条 | 强制性 | GB6246-2011 第5.7条 |  | ● |  |
| A：极重要质量项目；B：重要质量项目； C：一般质量项目 |  |  |  |  |  |  |  |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

5.2 检验应注意的问题

5.2.1 检验机构接收样品应当有专人负责检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样单的记录是否相符，对检验样品和备用样品分别加贴相应标识后入库，并拍照存档。

5.2.2 消防水带样品应有专门区域存放，备用样只用于复检。

5.2.3 若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

6 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。其中，当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

7 异议处理

7.1 复查

被抽样生产者、销售者对抽样过程、样品真实性等有异议的，收到异议处理申请的昆明市市场监督管理局组织异议处理，并将处理结论书面告知申请人。

7.2 复检

7.2.1被抽样生产者、销售者对检验结论有异议的，应当自收到检验结论书面告知之日起十五日内向昆明市市场监督管理局提出书面异议处理申请，并提交相关材料。

7.2.2若复检样品为检验样品，受检方提出异议可启用备检样品。

7.2.3被抽样生产者、销售者对检验结论有异议，提出书面复检申请并阐明理由的，收到异议处理申请的昆明市市场监督管理局组织研究。对需要复检并具备检验条件的，组织复检。

7.2.4申请人应当自收到市场监督管理部门复检通知之日起七日内办理复检手续。逾期未办理的，视为放弃复检。

7.2.5昆明市市场监督管理局自申请人办理复检手续之日起十日内确定具备相应资质的检验机构进行复检。

7.2.6被抽样生产者、销售者隐匿、转移、变卖、损毁备用样品的，应当终止复检，并以初检结论为最终结论。

7.2.7复检机构应当在规定时间内按照监督抽查实施细则所规定的检验方法、判定规则等对与异议相关的检验项目进行复检，并将复检结论及时报送昆明市市场监督管理局，由昆明市市场监督管理局书面告知复检申请人。复检结论为最终结论。

7.2.8复检费用由申请人向复检机构先行支付。复检结论与初检结论一致的，复检费用由申请人承担；与初检结论不一致的，复检费用由昆明市市场监督管理局承担。

8 附则

8.1 本细则由昆明市市场监督管理局制定并负责解释。

8.2 本细则自2021年5月12日发布实施。