全省果菜茶产地环境预警监测评价

实施方案

- 根据《山东省农产品质量安全条例》，为进一步加强农产品产地安全监测，保证农产品产地符合安全标准要求，做好2019年全省果菜茶产地环境预警监测评价工作，特制定本方案。

一、监测目的

通过对我省果菜茶产地环境监测，掌握农产品及产地环境质量状况，分析问题原因，为农产品质量安全监管提供科学依据。

二、监测任务

对全省果菜茶产地环境及产品进行监测，水果选取苹果、葡萄、桃、梨、樱桃和冬枣，蔬菜选取韭菜、黄瓜、芹菜、豇豆和生姜，茶叶选取日照绿茶。

三、监测内容

（一）基本情况调查

实地调查了解基地自然环境状况，基地生产管理状况，填写基础信息调查表（附件2），包括灌溉、施肥、施药、土壤消毒、农产品产量及销售情况。

（二）布点方案

在农作物一个种植生长季内采样检测一次。为保证点位代表性，综合考虑种植面积、种植方式、土壤类型、灌溉方式等因素，每个基地设置3个采样点，分别采集农灌水、土壤和农产品。全省监测点位分布见附件1。

（三）样品采集

1.时间

农灌水在作物灌溉期采样一次，土壤和农产品在作物收获期同步采集。

2.点位信息

土壤和农产品采样时，取样中心点GPS定位，记录经纬度，按产地环境采样基础信息记录表（附表2）填写点位信息。

3.土壤

对角线法取样，从作物田四周和中央设5个分点，各取等量土样，混合、混匀、四分法缩分，粘贴标签，土袋避光保存，样品数量见附件1。

（1）重金属及pH检测用土样采集按照《农田土壤环境质量监测技术规范》（NY/T 395-2012）执行，采集0-20厘米土壤层，四分法缩分至2千克。

（2）农药检测用土样采集按照《农药残留分析样本的采样方法》（NY/T 789-2004）执行，采集0-10厘米土壤层，四分法缩分至1千克。

4.农灌水

按照《农用水源环境质量监测技术规范》（NY/T 396-2000）和《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）要求采样。每个采样点采集1个水样，分正副样，盛于细口螺纹盖聚乙烯瓶，按表1要求采样及保存。

表1 农灌水样品保存要求

| 序号 | 检测项目 | 采样体积 | 保存条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 500毫升*2瓶 | 2-5℃冷藏 |
| 2 | Cr6+ | 500毫升*2瓶 | 加氢氧化钠至pH8-9 |
| 3 | Hg | 500毫升*2瓶 | 加盐酸至pH<2 |
| 4 | Pb、Cd 、As | 500毫升*2瓶 | 加硝酸至pH<2 |

农灌水采样注意事项：

若为灌溉用机井，应先开机放水数分钟后取样；若为地表水，沟渠水系采集表层水样；先用即将采集的水样充分润洗样品瓶2-3次；采样时避免搅动底部沉积物。

5. 农产品

（1）蔬菜、水果

按照《蔬菜抽样技术规范》（NY/T 2103-2011）采集蔬菜，按照《无公害食品 产品抽样规范 第4部分：水果》（NY/T 5344.4-2006）采集水果。在土壤样品采集处，对角线法采样，设5个分点，对于小个体蔬菜水果（韭菜、黄瓜、芹菜、豇豆、生姜、葡萄和冬枣），各分点面积约1平方米，至少取1千克，混匀缩分，样品不少于3千克。对于大个体水果（苹果、桃和梨），各分点选1棵树，采6个，混匀缩分至 15个。

农产品采样需注意事项：去除明显腐坏、萎蔫、枯老部分的茎叶；采样后将样品中石子、作物根系等去除；采集样品时，戴一次性塑料手套，防止污染。

（2）茶叶

按照《茶叶抽样技术规范》（NY/T 2012-2011）采集茶叶，在土样采集位置，对角线法设5个抽样分点，各分点面积约10平方米，一芽两叶，各分点至少取鲜茶叶0.2千克，混匀、缩分至0.5千克。

（四）样品制备

1.土壤

（1）重金属及pH检测: 将土壤摊成薄层，放在干净、通风处自然风干，除去碎石、砂砾及植物残体等杂质。防止酸碱气体及灰尘污染。样品风干后，四分法缩分，全部过20目尼龙筛，混匀，制备试样两份，各500克，一份装入洁净土样袋，密封，标明标记，用于土壤pH检测。另一份继续过100目尼龙筛（孔径0.149mm），混匀，制备试样200克，装入洁净土样袋，密封，标明标记，用于土壤重金属检测。

（2）农药检测：土壤鲜样，不能风干。除去石块、动植物残体等杂物，过1mm孔径筛，制备试样二份，各250克，装入洁净容器，密封，标明标记，-18℃保存。

2.水果、蔬菜

按GB 2763-2016和NY/T789-2004要求制备样品。个体大、基本均匀样品，拭净泥土、对角线切割，除去非可食部分，取对角部分切碎；小型叶菜、水果及其它不均匀个体样品，粗切、混匀、四分法取样、食品加工机打碎，制备试样二份，各400克，装入洁净容器，密封，标明标记，-18℃保存。

3.茶叶

将茶叶样品用食品加工机打碎，混匀，制备试样二份，各400克，装入洁净容器，密封，标明标记，-18℃保存。

（五）样品检测

农灌水样品检测pH值、总铅、总汞、总镉、六价铬、总砷；土壤样品检测pH值、铅、汞、镉、铬、砷及甲拌磷等77个农药（见附件7）；农产品样品检测铅、汞、镉、铬、砷及甲拌磷等77个农药。

四、预警评价

农灌水、土壤环境质量根据《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）和《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618－2018）进行评价。农产品质量根据《食品安全国家标准  食品中污染物限量》（GB 2762-2017）和《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》（GB 2763-2016）进行判定。

五、工作经费

主要包括资料收集与调查、样品采集、样品制备、样品检测、技术支持等工作经费，在产地环境监测-源头风险监控与预警专项资金中列支，按照工作任务量拨付各相关单位。

六、工作分工

省农业环境保护和农村能源总站负责实施方案制定、任务分配、质控监督、样品检测与评价。有关市或县（市、区）农业农村局负责点位确认、信息调查、样品采集、制备和送样工作。省农业环境保护和农村能源总站将随机进行质控检查，现场监督指导抽样和制样工作。

七、进度安排

2019年4月底，完成实施方案制定、点位布设和其他准备工作。

2019年5月-11月底，完成信息调查、样品采集、制备和送样工作。

2019年12月底，完成样品的检测和数据汇总分析工作。

2020年2月底，完成预警评价报告编制工作。

附件：1.全省果菜茶产地环境预警监测采样分布表

2.产地环境采样基础信息记录表

3.监测点样品编号规则

4.检测农药参数

附件1

全省果菜茶产地环境预警监测采样分布表

| 产品名称 | 地市 | 县（市、区） | 基地数量（个） | 采样点数量（个） | 水样数量（个） | 土壤数量（个） | 农产品数量（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苹果 | 淄博 | 沂源 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 烟台 | 栖霞 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | 招远 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 临沂 | 沂水 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 葡萄 | 淄博 | 沂源 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 烟台 | 蓬莱 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 聊城 | 冠县 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 临沂 | 沂水 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 桃 | 淄博 | 沂源 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 泰安 | 肥城 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 潍坊 | 青州 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 临沂 | 蒙阴 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 梨 | 烟台 | 龙口 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | 莱阳 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 聊城 | 冠县 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 滨州 | 阳信 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 樱桃 | 淄博 | 沂源 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 烟台 | 福山 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 泰安 | 新泰 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 聊城 | 冠县 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 冬枣 | 滨州 | 沾化 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  |  | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 黄瓜 | 潍坊 | 寿光 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 聊城 | 莘县 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 临沂 | 兰陵 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 韭菜 | 潍坊 | 寿光 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 滨州 | 滨城 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 聊城 | 莘县 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 临沂 | 兰陵 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 芹菜 | 潍坊 | 寿光 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 滨州 | 博兴 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 聊城 | 东昌府 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 临沂 | 兰陵 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 豇豆 | 潍坊 | 寿光 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 聊城 | 东昌府 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 临沂 | 兰陵 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 生姜 | 潍坊 | 安丘 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 济南 | 莱芜 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 日照绿茶 | 日照 | 岚山 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | 东港 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 合计 | 9 | 25 | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 |

注：水样每个样品4份，土样每个样品2份，农产品每个样品1份，均备正副样。

附件2

产地环境采样基础信息记录表

| 监测单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 市 县（市、区） 镇（乡） 村 |  |  |
| 经纬度 | 北纬： °； 东经 ° |  |  |
| 作物名称 |  | 种植面积 | 公顷 |
| 灌溉情况 |  |  |  |
| 当年用药情况 |  |  |  |
| 当年施肥情况 |  |  |  |
| 周边污染源情况 |  |  |  |
| 农产品产量 及销售情况 |  |  |  |
| 土壤 | 样品编号 |  |  |
|  | 采样深度 | 0～ cm |  |
| 灌溉水 | 样品编号 |  |  |
|  | 灌溉水种类 | □地表水□地下水 |  |
|  | 地下水水深 | 米 |  |
| 农产品 | 样品编号 |  |  |
| 采样人及联系方式 |  |  |  |

记录人：                            采样时间：

附件3

监测点样品编号规则

样品按“AA-B-CC-01的形式编号，其中：

AA：采样县（区）的汉语拼音首字母；

B：样品类型，分别以T、S、C代表土壤、灌溉水、农产品；其中灌溉水样品应标注监测项目（见示例），农产品应标注样品名称；

CC：农药检测样品标注NY，重金属检测样品标注HJ；

01：每个县（区）每种类型样品的采样顺序号。

示例：东昌府区第2个农药检测土壤样品的编号应为：“DC-T-NY-02”；沂源县苹果园第一个灌溉水样品检测Hg的编号应为：“YY-S-HJ（Hg）-01”（灌溉水样品只检测环境项目）；安丘市第三个生姜样品的编号应为：“AQ- C(生姜) -03” （农产品样品只采集一个，忽略检测项目BB编号）。

备注：同一县(市、区)采集多个基地多种农产品，样品顺序号要有区分，尾号数字可按照采样分布表先后顺序排序；每个样品袋（瓶）必须标注采样编号，移交样品时必须同时提交《产地环境采样基础信息记录表》（原则上1个基地1份，如基地面积较大，可视情况增加）。

附件4

检测农药参数（77个）

甲胺磷、乙酰甲胺磷、氧乐果、涕灭威亚砜、多菌灵、涕灭威砜、灭多威、噻虫嗪、吡虫啉、乐果、三羟基克百威、啶虫脒、涕灭威、克百威、甲萘威、甲拌磷亚砜、甲拌磷砜、嘧霉胺、水胺硫磷、亚胺硫磷、嘧菌酯、烯酰吗啉、马拉硫磷、三唑酮、三唑磷、甲维盐、丙线磷、甲基异柳磷、咪鲜胺、二嗪磷、辛硫磷、伏杀硫磷、甲拌磷、苯醚甲环唑、丙溴磷、毒死蜱、二甲戊乐灵、哒螨灵、阿维菌素、氟甲腈、氟虫腈、除虫脲、氟虫腈硫醚、灭幼脲、氟虫腈砜、氟啶脲、敌敌畏、五氯硝基苯、百菌清、甲基对硫磷、杀螟硫磷、对硫磷、三氯杀螨醇、腐霉利、乙烯菌核利、异菌脲、联苯菊酯、甲氰菊酯、六六六、氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、氯氰菊酯、氟氰戊菊酯、氰戊菊酯、氟胺氰菊酯、溴氰菊酯、虫螨腈、灭蝇胺、霜霉威、甲霜灵、氯吡脲、氯虫苯甲酰胺、多效唑、虫酰肼、吡唑醚菌酯、醚菊酯、氯菊酯。