2020年无锡市复混肥料产品质量监督抽查

实施细则

1.范围

本细则适用于无锡市市场监督管理局组织的复混肥料产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1 生产企业和市场实体店抽样

在生产企业的成品库内（含存放区）随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

严格按照相关产品的国家或行业标准中有关抽样规则进行样品采取，对所抽样品的包装袋上所示内容拍照（注意不要遗漏包装袋背面和底面标识内容）且带回一个包装袋。样品瓶外粘贴标签和双方签字认可的封条。一份样品用作产品质量分析，另一份样品留存作为备份样品。

抽样基数应当满足抽样代表性要求且最低为1吨。

根据标准有关规定，抽样时，袋装产品抽样时，若总的包装袋数小于512时，抽样袋数按表3“选取抽样袋数的规定”选取；大于512时，按3× (N为总的包装袋数)的规定计算的袋数（遇小数进为整数）抽取样品。

表1 选取抽样袋数的规定

| 总的包装袋数 | 选取的最少抽样袋数 | 总的包装袋数 | 选取的最少抽样袋数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11～49 | 11 | 217～254 | 19 |
| 50～64 | 12 | 255～296 | 20 |
| 65～81 | 13 | 297～343 | 21 |
| 82～101 | 14 | 344～394 | 22 |
| 182～216 | 18 | 102～125 | 15 |
| 126～151 | 16 | 395～450 | 23 |
| 152～181 | 17 | 451～512 | 24 |

掺混肥料抽样前要将包装袋上下颠倒四至五次，并使用符合GB/T 21633-2008标准要求的取样器（采样探子）采样，采样时，先转动内管，使标记螺孔旋至外管凹槽的右边，使槽子关闭，用采样探子从包装袋的最长对角线插入至袋的二分之一处，转动内管，使槽子打开，样品进入内管，然后关闭槽子，再抽出采样探子，将样品倒入样品袋中。用采样探子，依次从每袋的四个角处，按上述取样方式采集样品，每袋取出四管（不少于200g样品），每批产品产品采取的总样品量不少于4kg。

抽样人员应对所抽样品的包装袋上所示内容拍照（注意不要遗漏包装袋背面、底部等标识内容）并带回一个包装袋。

在实体店抽样时，待销产品数量满足抽样需要即可。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。采样过程均需拍照留证。所采样品应得到生产单位的确认。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。检验样品按进货价购买，备用样品按要求封存在经营者处，采样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

2.2 电商抽样

抽样人员以承检机构或消费者名义购买样品，索取并保留有效的购物发票或者凭证。抽样数量参考2.1款抽样数量。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。收到样品后，承检机构应当将检查样品状态及数量，将符合要求的分检验样品和备用样品加贴封条。

3.检验依据

表2  检验项目（复混肥料、复合肥料）

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总氮 | GB/T 15063－2009 | GB/T 8572-2010、 GB/T 22923-2008 |
| 2 | 有效五氧化二磷 | GB/T 15063－2009 | GB/T 8573-2010 |
| 3 | 氧化钾 | GB/T 15063－2009 | GB/T 8574-2010 |
| 4 | 总养分 | GB/T 15063－2009 | GB/T 8572-2010、 GB/T 8573-2010、 GB/T 8574-2010、 GB/T 22923-2008 |
| 5 | 氯离子 | GB/T 15063－2009 | GB/T 15063-2009 |
| 6 | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 15063－2009 | GB/T 8573-2010 |
| 7 | 粒度 | GB/T 15063－2009 | GB/T 15063-2009 |
| 8 | 包装标识 | GB/T 15063－2009 | GB 18382-2001 GB/T 15063-2009 |

表3  检验项目（掺混肥料）

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总氮 | GB/T 21633-2008 | GB/T 8572-2010 |
| 2 | 有效五氧化二磷 | GB/T 21633-2008 | GB/T 8573-2010 |
| 3 | 氧化钾 | GB/T 21633-2008 | GB/T 8574-2010 |
| 4 | 总养分 | GB/T 21633-2008 | GB/T 8572-2010 GB/T 8573-2010 GB/T 8574-2010 |
| 5 | 氯离子 | GB/T 21633-2008 | GB/T 15063-2009 |
| 6 | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 21633-2008 | GB/T 8573-2010 |
| 7 | 粒度 | GB/T 21633-2008 | GB/T 21633-2008 |
| 8 | 包装标识 | GB/T 21633-2008 | GB 18382-2001 GB/T 21633-2008 |

表3 检验项目（有机-无机复混肥料）

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总氮 | GB/T 18877-2009 | GB/T 17767.1-2008、 GB/T22923-2008 |
| 2 | 有效五氧化二磷 | GB/T 18877-2009 | GB/T 8573-2010 |
| 3 | 氧化钾 | GB/T 18877-2009 | GB/T 17767.3-2010 |
| 4 | 总养分 | GB/T 18877-2009 | GB/T 17767.1-2008、 GB/T22923-2008； GB/T 8573-2010； GB/T 17767.3-2010 |
| 5 | 氯离子 | GB/T 18877-2009 | GB/T 18877-2009 |
| 6 | 有机质 | GB/T 18877-2009 | GB/T 18877-2009 |
| 7 | 蛔虫卵死亡率 | GB/T 18877-2009 | GB/T 19524.2-2004 |
| 8 | 粪大肠菌群数 | GB/T 18877-2009 | GB/T 19524.1-2004 |
| 9 | 铅（Pb）含量 | GB/T 18877-2009 | GB/T 23349-2009 |
| 10 | 镉（Cd）含量 | GB/T 18877-2009 | GB/T 23349-2009 |
| 11 | 砷（As）含量 | GB/T 18877-2009 | GB/T 23349-2009 |
| 12 | 铬（Cr）含量 | GB/T 18877-2009 | GB/T 23349-2009 |
| 13 | 汞（Hg）含量 | GB/T 18877-2009 | GB/T 23349-2009 |
| 14 | 粒度 | GB/T 18877-2009 | GB/T 24891-2010 |
| 15 | 酸碱度 | GB/T 18877-2009 | GB/T 18877-2009 |
| 16 | 包装标识 | GB/T 18877-2009 | GB 18382-2001 GB/T 18877-2009 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB/T 15063-2009《复混肥料（复合肥料）》；

GB/T 21633-2008《掺混肥料(BB肥)》；

GB/T 18877-2009《有机-无机复混肥料》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。