附件

安徽省林业局2020年食用林产品质量

安全监测方案

为加强我省食用林产品质量安全监管，提高食用林产品质量安全水平，2020年省林业局将继续组织对全省食用林产品及产地环境土壤开展监测工作。为保证监测工作顺利实施，特制定本方案。

- 一、监测产品

监测的产品为石榴、竹笋、板栗、香榧、薄壳山核桃、油茶籽、牡丹籽、林下食用菌等产品及其产地环境土壤。

- 二、监测区域

监测区域为全省各市的食用林产品生产重点产区，共监测820批次，其中食用林产品430批次，产地环境土壤390批次（各市监测品种和批次详见附表2）。各市应根据其食用林产品发展现状和承检机构的建议，将监测任务分配到各县（市、区），并将分配情况上报至省林业局国合产业处，同时报送给承检机构备份。

- 三、抽样地点

抽样地点为生产食用林产品的国家级或省、市、县级林业产业化龙头企业、国家级标准化示范企业、省级农民林业专业合作组织、家庭林场等一些规模化种植基地。市林业主管部门应根据当地食用林产品生产状况提供具有代表性的生产基地，由承检机构从中随机选取，每个县每个品种的食用林产品抽样不得超过20批次，每个乡镇不超过10批次，每个村不超过3批次。凡是已被确定为抽样地点的单位和个人不得拒绝抽检。

- 四、抽样时间

食用林产品的抽样根据其成熟状况及上市情况安排抽样工作。第一季度、第二季度重点抽检竹笋及其产地土壤，第三季度重点抽检林下食用菌、香榧及其产地土壤，第四季度抽检薄壳山核桃、油茶籽、牡丹籽、板栗、石榴及其产地土壤。

- 五、抽样要求

省级监测抽样由承检机构按《经济林产品质量安全监测技术规程》（LY/T 2800-2017）等相关标准执行。样品应从生产基地或基地仓库内随机抽取质量合格或待销售的初级产品。

食用林产品产地土壤按《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）规定执行，采集0～20cm土壤，每个采样区的土壤样品为混合样，混合样采集点数不少于5个，每个土壤样品重量不少于1kg，采用干净无污染的容器或塑料袋装样。

被抽取的样品应明确产地。抽取当地生产的样品，对于来源不详的样品不抽，做到样品可追溯。承检单位也可以从市场上随机抽取不超过监测批次10%的食用林产品。

- 六、抽样基数

食用林产品按照基地生产管理要求生产的同一批次采收的产品，或同一地块、相邻地块的产品为抽样基数。抽样基数不少于100kg。产地土壤抽样基数不少于2公顷。

- 七、监测项目和检测依据

各产品类别监测项目如下：

石榴（9个）：总砷、铅、镉、敌敌畏、甲拌硫、氧乐果、毒死蜱、倍硫磷、腐霉利、氯氰菊酯、氟氯氰菊酯。

竹笋（16）：总砷、总汞、铅、镉、铬、敌敌畏、甲胺磷、灭线磷、特丁硫磷、久效磷、甲基对硫磷、对硫磷、倍硫磷、水胺硫磷、甲基硫环磷、硫环磷。

板栗（11）：总砷、铅、镉、敌敌畏、乐果、乙酰甲胺硫、甲基对硫磷、毒死蜱、对硫磷、倍硫磷、亚胺硫磷。

香榧、薄壳山核桃、牡丹籽、油茶籽（8）：铅、镉、乐果、倍硫磷、腐霉利、氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、溴氰菊酯。

林下食用菌（10）：铅、镉、总汞、总砷、乐果、马拉硫磷、五氯硝基苯、氰戊菊酯、氯氰菊酯、溴氰菊酯。

产地土壤（7个）：pH值、砷、汞、铅、镉、铬、铜。

各产品类别监测项目和检测依据详见附表1。

- 八、判定依据和原则

食用林产品根据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》（GB 2762-2017）、《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》（GB 2763-2019）进行判定，检测项目全部合格的产品，判定为“该产品检测项目符合**标准限量要求”；检测项目中任一项或一项以上不合格，并按标准中规定的复检要求对该项进行复检后仍不符合判定依据规定的，判定为“该产品检测**项目不符合**标准限量要求”，同时承检机构要对监测结果进行综合评价和原因分析。

产地土壤根据《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018）中的风险筛选值为限量进行判定，高于风险筛选值即为产地土壤不合格，具体判定规则如下：检验项目全部合格者，判定为“该产地土壤检测项目符合GB 15618-2018标准风险筛选值要求”；检验项目中任一项或一项以上不合格，并按标准中规定的复检要求对该项进行检验后仍不符合检验依据规定的，判定为“该产地土壤检测**项目不符合GB 15618-2018标准风险筛选值要求”。

- 九、监测结果及总结分析报告

总结分析报告应包括以下内容：

1.监测结果总体概况；

2.监测基本情况。包括监测地点、监测环节、监测种类、抽样数量、检测参数等；

3.监测结果及分析；

4.对策措施与建议。

承检机构应于6月底和12月底前，根据监测工作开展情况，向省林业局提交已经完成的监测结果，并于2021年1月底前提交年度监测总报告。省林业局将根据承检机构提供的年度监测总报告，于2021年2月分别向各市林业部门通报监测结果。

- 十、注意事项

（一）监测工作应按照《林产品质量安全监测承检工作规范》进行。

（二）监测工作应确保监测结果的真实性、科学性和代表性。

（三）未经省林业局同意，任何单位和个人不得引用和公布监测结果。

（四）监测有关技术问题，由承检机构负责解释。

附表1

食用经济林产品质量安全监测检测项目及标准

| 产品 名称 | 序号 | 检测项目 | 限量值 (≤，mg/kg) | 执行依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石榴 | 1 | 总砷（以As计） | 0.2 | GB 2762-2017 | GB 5009.11 |
|  | 2 | 铅（以Pb计） | 0.2 |  | GB 5009.12 |
|  | 3 | 镉（以Cd计） | 0.05 |  | GB 5009.15 |
|  | 4 | 敌敌畏 | 0.2 | GB 2763-2019 | NY/T 761 |
|  | 5 | 甲拌磷 | 0.01 |  | NY/T 761 |
|  | 6 | 氧乐果 | 0.02 |  | NY/T 761 |
|  | 7 | 倍硫磷 | 0.05 |  | NY/T 761 |
|  | 8 | 腐霉利 | 5 |  | NY/T 761 |
|  | 9 | 氯氰菊酯 | 0.2 |  | NY/T 761 |
| 竹笋 | 1 | 总砷（以As计） | 0.5 | GB 2762-2017 | GB 5009.11 |
|  | 2 | 总汞（以Hg计） | 0.01 |  | GB 5009.17 |
|  | 3 | 铅（以Pb计） | 0.1 |  | GB 5009.12 |
|  | 4 | 镉（以Cd计） | 0.05 |  | GB 5009.15 |
|  | 5 | 铬（以Cr计） | 0.5 |  | GB 5009.123 |
|  | 6 | 敌敌畏 | 0.2 | GB 2763-2019 | NY/T 761 |
|  | 7 | 甲胺磷 | 0.05 |  | NY/T 761 |
|  | 8 | 灭线磷 | 0.02 |  | NY/T 761 |
|  | 9 | 特丁硫磷 | 0.01 |  | NY/T 761 |
|  | 10 | 久效磷 | 0.03 |  | NY/T 761 |
|  | 11 | 甲基对硫磷 | 0.02 |  | NY/T 761 |
|  | 12 | 对硫磷 | 0.01 |  | NY/T 761 |
|  | 13 | 倍硫磷 | 0.05 |  | NY/T 761 |
|  | 14 | 水胺硫磷 | 0.05 |  | NY/T 761 |
|  | 15 | 甲基硫环磷 | 0.03 |  | NY/T 761 |
|  | 16 | 硫环磷 | 0.03 |  | NY/T 761 |
| 板栗 | 1 | 总砷（以As计） |  | GB 2762-2017 | GB 5009.11 |
|  | 2 | 铅（以Pb计） | 0.2 |  | GB 5009.12 |
|  | 3 | 镉（以Cd计） | 0.5 |  | GB 5009.15 |
|  | 4 | 敌敌畏 |  | GB 2763-2019 | NY/T 761 |
|  | 5 | 乐果 |  |  | NY/T 761 |
|  | 6 | 乙酰甲胺硫 |  |  | NY/T 761 |
|  | 7 | 甲基对硫磷 |  |  | NY/T 761 |
|  | 8 | 毒死蜱 | 0.05 |  | NY/T 761 |
|  | 9 | 对硫磷 |  |  | NY/T 761 |
|  | 10 | 倍硫磷 |  |  | NY/T 761 |
|  | 11 | 亚胺硫磷 | 0.2 |  | NY/T 761 |
| 薄壳山核桃、牡丹籽油茶籽 | 1 | 铅（以Pb计） | 0.2 | GB 2762-2017 | GB 5009.12 |
|  | 2 | 镉（以Cd计） | 0.5 |  | GB 5009.15 |
|  | 3 | 乐果 | 0.2 | GB 2763-2019 | NY/T 761 |
|  | 4 | 倍硫磷 | 0.05 |  | NY/T 761 |
|  | 5 | 腐霉利 | 0.2 |  | NY/T 761 |
|  | 6 | 氯氟氰菊酯 | 0.01 |  | NY/T 761 |
|  | 7 | 氯氰菊酯 | 0.05 |  | NY/T 761 |
|  | 8 | 溴氰菊酯 | 0.1 |  | NY/T 761 |
| 林下食用菌 | 1 | 铅（以Pb计） | 1.0 | GB 2762-2017 | GB 5009.12 |
|  | 2 | 镉（以Cd计） | 0.2 |  | GB 5009.15 |
|  | 3 | 总汞（以Hg计） | 0.1 |  | GB 5009.17 |
|  | 4 | 总砷（以As计） | 0.5 |  | GB 5009.11 |
|  | 5 | 乐果 | 0.5 | GB 2763-2019 | NY/T 761 |
|  | 6 | 马拉硫磷 | 0.5 |  | NY/T 761 |
|  | 7 | 五氯硝基苯 | 0.1 |  | NY/T 761 |
|  | 8 | 氰戊菊酯 | 0.2 |  | NY/T 761 |
|  | 9 | 氯氰菊酯 | 0.5 |  | NY/T 761 |
|  | 10 | 溴氰菊酯 | 0.2 |  | NY/T 761 |

附表3

食用经济林产地土壤质量安全监测检测项目及标准

| 产品 名称 | 序 号 | 监测 项目 | 风险筛选值(≤，mg/kg) |  |  |  | 依据方法 | 检测标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5<pH ≤6.5 | 6.5<pH ≤7.5 | pH>7.5 |  |  |
| 产地 土壤 | 1 | 总砷 | 40 | 40 | 30 | 25 | GB 15618-2018 | GB/T 22105.2-2008 |
|  | 2 | 总汞 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |  | GB/T 22105.1-2008 NY/T1121.10-2006 |
|  | 3 | 铅 | 70 | 90 | 120 | 170 |  | GB/T 17141-1997 |
|  | 4 | 镉 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |  | GB/T 17141-1997 |
|  | 5 | 铬 | 150 | 150 | 200 | 250 |  | HJ 491-2019 |
|  | 6 | 铜 | 50 | 50 | 100 | 100 |  | HJ 491-2019 |