附件6

运输车辆消毒作业指导书

1.清洗消毒前的准备

按照清洗消毒场所的要求，将车辆停放在指定区域，做好清洗消毒前的准备。

1.1 清理废弃物 集中收集运输途中产生的污染物、垃圾等废弃物，放置于指定区域。

1.2 整理物品 整理驾驶室、车厢内随车配备和携带的物品，清洗、消毒和干燥。

1.3 拆除可移动隔板 拆除厢壁及随车携带隔离板或隔离栅栏、移除垫层，进行清洗、消毒和干燥。

2.清理

按照由内向外、由上到下的顺序清理车辆内外表面。

2.1 大块污染物清理 清理车厢和驾驶室内粪便、饲料、垫料和毛发等污染物。

2.2 车辆预清洗 用低压水枪对车体内外表面进行初步冲洗，打湿车体外表面、车厢内表面。

2.3 清理工具处理 清理完毕后，应立即对所有清理工具进行清洗、浸泡消毒。

3.清洗 优先选择使用中性或碱性、无腐蚀性的，可与消毒剂配合使用的清洁剂。

3.1 高压冲洗 用高压水枪清洗车体外表面、车厢内表面、底盘、车轮等部位，重点冲洗污染区和角落。

3.2 喷洒清洁剂 用泡沫清洗车或发泡枪喷洒泡沫清洁剂，覆盖车体外表面、车厢内表面、底盘、车轮等部位，刷洗污染区域和角落，确保清洁剂与全车各表面充分接触，保 持泡沫湿润、不干燥。

3.3 冲洗清洁剂 用高压水枪全面清洗车体外表面、车厢内表面、底盘、车轮等，直至无肉眼可见的泡沫和污染物。

3.4 晾干 有条件的可以设立独立的消毒区域，在车辆彻底控水（车辆内外表面无水渍、滴水）后，对车辆进行消毒。

3.5 消毒方法

3.5.1 拆除厢壁及随车携带的隔离板或隔离栅栏等物品冲洗干净后，用过氧乙酸、含氯消毒剂喷雾消毒，或在密闭房间内熏蒸消毒。

3.5.2 随车配备和携带的物品可使用紫外线照射，充分消毒。

3.5.3 车内可密封的空间用甲醛+高锰酸钾熏蒸消毒， 用过氧乙酸气溶胶喷雾或次氯酸雾化消毒。

3.5.4 车身和底盘可用过氧乙酸、含氯消毒剂喷雾消毒。

3.5.5 参与非洲猪瘟疫情处置的车辆，先用0.5%过氧乙酸或含有不低于2%有效氯的含氯制剂喷洒消毒，浸润半小时后冲洗干净，再按照程序进行清洗消毒。

3.6 消毒程序

3.6.1 车辆表面消毒

（1）喷洒消毒剂 使用低压或喷雾水枪对车体外表面、车厢内表面、底盘、车轮等部位喷洒消毒液，以肉眼可见液滴流下为标准。

（2）消毒剂浸泡 喷洒后，应按照消毒剂使用说明，保证消毒剂在喷洒部位浸润时间不少于30分钟。

（3）冲洗消毒剂 用高压水枪冲洗车体外表面、车厢内表面、底盘、车轮等部位。

3.6.2 驾驶室的清洗消毒

驾驶室的清洗消毒应与车辆同步进行。

（1）清理驾驶室

移除驾驶室内杂物并吸尘。

（2）清洗消毒可拆卸物品

移除脚垫等可拆卸物品，清洗、消毒并干燥

（3）擦拭

用清水、洗涤液对方向盘、仪表盘、踏板、挡杆、车窗摇柄、手扣部位等进行擦拭。对驾驶室进行甲醛+高锰酸钾熏蒸消毒、用过氧乙酸气溶胶喷雾或次氯酸雾化消毒。

（4）驾驶室消毒作用时间不少于 15 分钟。

（5）除虫

必要时，在驾驶室内使用除虫菊酯杀虫剂除虫。

3.6.3 人员清洁消毒

（1）消毒

随车人员进入消毒通道，喷雾消毒。在洁净区等待车辆消毒完成后驾驶车辆 离开。

（2）清洗

消毒后，换下衣物，进入喷淋区清洗。

（3）更衣

清洗后，更换清洁的工作服和靴子。

（4）衣物清洗消毒

换下的衣物放到指定区域进行清洗消毒。衣物清洗消毒可使用洗衣液配合含氯消毒剂处理或采取熏蒸消毒或湿热高压消毒。

4.干燥（可选择项目）

4.1 有条件的可以设立车辆烘干间，对车辆进行烘干。

4.2 利用有坡度的地面对车辆进行自然干燥。

4.3 车辆进行干燥时，应打开所有车门进行车辆通风。

5.消毒频次和记录

5.1每日消毒1次，连续消毒7日，之后每周消毒3次，持续消毒3周。

5.2逐日、逐次进行消毒登记，登记内容应包括消毒地点、消毒时间、消毒人员、消毒药名称、消毒药浓度、消毒方式等内容。