附件1

2019年江苏省食品检验检测机构检测报告专项监督抽查考核表

| 考核对象 | 条款序号 | 考核内容 |
| --- | --- | --- |
| 委托检验协议书 | 1 | 委托检验应签订委托检验协议书或委托检验合同。 |
|  | 2 | 内容应填写完整，无内容填写的栏目应使用“—”或“/”表示，不留空栏。 |
|  | 3 | 委托协议书填写字迹工整、清晰，修改规范，修改处应为划改，不得刮改、涂改、粘贴；并应由委托方和业务受理人共同签字或盖章确认。 |
|  | 4 | 样品来源（抽样或送样）、样品状态、样品名称、规格型号、生产日期或批号、样品数量、委托单位、生产单位、样品保存条件、到样日期等样品信息填写正确，不得空缺，样品名称应能反映产品真实属性。 |
|  | 5 | 完整、正确填写检验项目、检验依据、判定依据及其他必需信息。 |
|  | 6 | 有项目分包或标准偏离的应有客户确认。 |
|  | 7 | 其他委托检验协议书问题。 |
| 原始记录 | 8 | 检验报告中的检验结果必须有相应的检测数据原始记录。检测数据真实、正确、可靠，不得缺少初始检测数据（观察现象）记录。（出现检验数据造假、或检验数据错误且影响检验结论时为否决项。） |
|  | 9 | 原始记录信息应真实、充分，满足追溯的要求。记录清晰、准确，包括影响检验结果的全部信息，如图表，全过程等，数据和结果。 |
|  | 10 | 记录字迹工整、清晰、完整。需要更改时，应由记录者本人更改，更改时只能划改，不得刮改、涂改、粘贴，要保留原有的数据、文字，并加盖更正人印章或签名。 |
|  | 11 | 对统一格式的原始记录，未检项目应划“—”,不得留空格。 |
|  | 12 | 完整记录检验前样品状态以及必须的检验样品制备和处理过程。 |
|  | 13 | 正确记录所使用的主要检测仪器设备的名称、设备编号以及所使用的标准物质名称和浓度。 |
|  | 14 | 正确记录检验地点、环境条件（必要的温度、湿度）、检验起止日期，每个检验项目的检验日期、地点及环境条件、检验起止日期不同时应分别填写。 |
|  | 15 | 检验依据等填写正确。标准中出现两种或两种以上试验方法时，应注明本次检验所使用的试验方法。 |
|  | 16 | 有测量数据的项目，必须给出具体数据，不能用“符合”、“不符合”或“√”、“×”等不直接反映产品质量特征的代用符号表述。 |
|  | 17 | 非直接测量数据应有计算公式和参与计算的参数的数据，且运算过程数据有效位数保留正确。计算公式还必须标明计算单位和相关符号的意义，且正确使用法定计量单位。 |
|  | 18 | 标准规定需要做平行样的，应进行平行样测试，并记录全部数据，试验误差应在标准规定的范围内。 |
|  | 19 | 标准规定需有空白试验项目，应有空白数据并注明“空白”。 |
|  | 20 | 应记录必须的曲线或图谱（应注明建标人、建标日期及所使用标准溶液的编号、种类及浓度）、图表、图片及其它附件；如多份报告共用一个曲线或图谱时，没有曲线或图谱的原始记录中应记录使用的标样的原始记录编号（或图谱编号或标准曲线编号）。 |
|  | 21 | 应有不合格结果确认程序。当出现不合格项目时，如该项目检测具有重现性且样品量允许，应进行复测。 |
|  | 22 | 检验数据的修约和处理正确、检验数值的最终修约应在原始记录中体现。 |
|  | 23 | 使用的标准和试验方法应符合客户要求。不得擅自使用非标准方法，若客户确需使用则应经方法确认后使用。 |
|  | 24 | 检验工作偏离执行标准、试验方法或程序时，应按程序文件要求办理偏离手续，原始记录中应附“允许例外偏离申请”及相关验证技术材料。 |
|  | 25 | 原始记录中测试、校核人员签字或盖章齐全。 |
|  | 26 | 原始记录中凡是有记录的页面均应编有连续页码或加盖骑缝章。 |
|  | 27 | 当使用企业标准或技术文件时，企业标准、技术文件的原件或有签章的复印件应与原始记录一并存档。 |
|  | 28 | 其他原始记录问题。 |
| 检验报告 | 29 | 应正确使用资质认定标志，证书编号必须在有效期内。涉及未经许可的参数的检验报告不得使用带相应标志的报告封面。（出现超范围出具报告时为否决项。） |
|  | 30 | 有分包项目的，应按照资质认定要求出具检验报告，并注明分包项目名称、分包方名称和资质认定证书号。（未注明分包项目或仅注明分包项目未注明分包方信息时为否决项。） |
|  | 31 | 报告首页信息应与委托检验协议书、原始记录内容一致，信息录入准确。 |
|  | 32 | 报告内容正确完整。关键内容（包括：样品来源、样品状态、样品名称、规格型号、生产日期或批号、样品数量、委托单位、生产单位、检验日期、检验地点等）不得缺项，无内容填写的栏目应使用“—”或“/”表示，不得留白。 |
|  | 33 | 检验项目、检验数据应与原始记录一致。检验日期和报告签发日期符合相应标准检验周期规定及时间逻辑。 |
|  | 34 | 检验和判定依据使用正确，所依据的标准现行有效。（错误使用或使用作废无效的检验或判定依据时为否决项。） |
|  | 35 | 技术要求引用正确，根据标准规定正确使用量纲单位。（技术指标选择错误且影响检验结论时为否决项。） |
|  | 36 | 检验结果应表述完整。有限定量值的应使用数值表示结果，“未检出”的检验结果需同时提供相应检测方法的检出限或定量限。 |
|  | 37 | 检验结果的数值修约按GB/T 8170规定，若产品标准有规定的，则按产品标准执行。 |
|  | 38 | 单项评价和检验结论正确。 |
|  | 39 | 检验报告应由授权签字人签发，不得超授权领域范围签发报告。（出现授权签字人超范围签发检验报告时为否决项。） |
|  | 40 | 其他检验报告问题。 |
| 备注： （1）总分100分，共40项考核要求，每项计分2.5分，每出现1例错误扣0.5分，累计扣完该项分为止。其中涉及否决项（*号项）的，总分以零分计。 （2）考核实际内容可按照但不限本表所列考核项，如有其他问题请列入相应的其他（委托协议书、原始记录、检验报告）问题中。 （3）“考核问题记录”应记录有问题的委托检验协议、原始记录或检验报告的完整编号和具体问题说明，问题说明应简明清晰、避免歧义。 |  |  |