天津市土壤污染重点监管单位周边土壤及地下水

环境监测技术指南（试行）

为贯彻落实《中华人民共和国土壤污染防治法》、《天津市土壤污染防治条例》和《天津市土壤污染防治工作方案》（津政发〔2016〕27号）的要求，推进天津市土壤污染防治工作，规范和指导开展土壤污染重点监管单位周边环境监测工作，特制订本技术指南。

一、适用范围

本技术指南适用于天津市土壤污染重点监管单位、污水处理厂、危废集中处置设施、生活垃圾集中处置设施周边土壤、地下水环境状况调查监测工作,其它单位可参照执行。本指南未作规定事宜，应符合国家和行业有关标准的要求或规定。

二、规范性引用文件

本技术指南内容引用了下列文件或其中的条款。凡是不注明日期的引用文件，其有效版本适用于本指南。

建设用地土壤污染状况调查技术导则（HJ25.1）

建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则（HJ25.2）

环境影响评价技术导则土壤环境（HJ 964）

土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB 36600）

土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB 15618）

地下水质量标准（GB/T 14848）

国民经济行业分类（GB/T 4754）

土壤环境监测技术规范（HJ/T 166）

地下水环境监测技术规范（HJ/T 164）

重点行业企业用地调查疑似污染地块布点技术规定（试行）

三、术语和定义

以下术语和定义适用于本指南。

（一）土壤污染重点监管企业

根据《天津市土壤污染防治工作方案》中有关严控新增土壤污染和加强污染源监管的要求，经筛选确定的企业，其名单由天津市级生态环境保护主管部门及区级人民政府发布，每年对名单进行更新。

（二）特征污染物

重点监管单位各重点区域及设施排放的污染物中除常规污染物以外的特有污染物，主要指区域及设施运行过程中可能导致潜在污染或对周边目标产生影响的特有污染物。

四、工作流程

（一）监测方案编制

方案编制前需进行必要的资料收集、现场踏勘和人员访谈等调查工作。方案编制内容应包括调查区域概况、企业基本情况、监测点位布设、监测点位示意图、采样深度、监测频次、监测项目、执行标准及其限值、样品采集、保存流转及分析测试、质量控制等。

- 资料收集、现场踏勘与人员访谈

（1）资料收集

搜集的资料主要包括企业及其周边的环境资料、企业生产及环保相关材料、有关政府文件等（具体见表1）

表1 企业周边环境调查收集资料清单

| 序号 | 分类 | 项目内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业及其周边的环境资料 | 企业周边土壤及地下水污染记录；地块危险废物堆放记录；企业周边敏感目标的有关情况 |
| 2 | 企业生产及环保相关材料 | 企业总平面布置图、涉及有毒有害物质的管线平面图；工艺流程图等； 生产区、储存区、废水治理区、固体废物贮存或处置区等平面布置图及面积； 地上和地下罐槽清单； 各厂房或设施的功能；使用、贮存、转运或产出的原辅材料、中间产品和最终产品清单； 废气、废水、固体废物收集、排放及处理情况。 化学品储存及使用清单、泄露记录、废物管理记录；地上及地下储罐清单；环境监测数据、环境影响报告书或表；验收监测报告书或表；环境审计报告；地勘报告、地灾报告等 |
| 3 | 迁移途径信息 | 地层结构、土壤质地、地面覆盖、土壤分层情况； 地下水埋深/分布/流向/渗透性等特性 |
| 4 | 敏感受体信息 | 人口数量、敏感目标分布、地块及地下水用途等。 |
| 5 | 地块已有的环境调查与监测信息 | 土壤和地下水环境调查监测数据；其他调查评估数据。 |

（2）现场踏勘

以各重点监管单位为中心，周边100米的范围作为踏勘范围，包括企业及周围区域，周围有敏感目标和水源地的，还应包括敏感目标和水源地。

现场踏勘主要内容:

① 场地现状与历史情况：推测污染物可能泄露的位置，初步判定的踏勘重点调查区域；场地过去使用过程中留下的可能造成土壤和地下水污染的异常迹象，如罐、槽泄露以及废物堆放的污染痕迹。② 周围区域现状：周围区域废弃和正在使用的各类井；污水处理和排放系统;化学品和废弃物的储存和处置设施或污染痕迹；地面上的沟、河、池，尤其与厂区有联系的沟。尤其注意调查厂区下游，是否有各类井，并利用便携式设备采集水样进行现场指标检测。调查场地周边是否有其他可能的污染源，明确其位置并做好记录。③ 敏感目标和水源地：调查敏感目标和水源地土壤和地下水污染异常迹象，利用废弃或正在使用的各类井。④ 地质、水文地质和地形的描述：对场地及周边区域的地质、水文地质与地形进行观察、记录，并加以分析，协助判断周围污染物是否会迁移到调查场地，以及场地污染地下水是否会迁移到场地外。

现场踏勘重点:

推测污染物可能泄露的位置，初步判定的踏勘重点调查区域：有毒有害物质的使用、处理、储存、处置区域；生产设备、储槽、管线；恶臭、化学味道和刺激性气味，污染和腐蚀的痕迹；排水管或渠、污水水池或其他地表水体、废物堆放地、井等。同时观察和记录场地及周边的敏感区域：居民区、学校、医院、饮用水源保护区及其他公共场所等，并明确其与场地的位置关系。

（3）人员访谈

人员访谈的主要内容包括资料收集和现场踏勘涉及的疑问，及信息补充和已有资料的考证。场地是否有过污染事件的发生等。

人员访谈对象主要是企业现状或历史的知情人，包括：场地管理机构和地方政府的官员，环境保护行政主管部门的官员，场地过去和现在各阶段的使用者，场地所在地熟悉场地的第三方，如相邻场地的工作人员和附近的居民。

2、监测点位布设

（1）布点位置

土壤监测点位：以重点监管单位为中心，原则上至少设置4个土壤采样点（包括1个对照点，对照点应保证不受企业生产过程影响且可以代表企业所在区域的土壤及地下水本底值；地下水对照点应设置在企业地下水的上游区域），点位尽量覆盖企业四周范围，采用均布性与代表性相结合的原则，能充分反映企业周边的土壤环境现状。

点位布设应基于企业地块内重点污染区域来进行布设，并尽量靠近企业边界，涉及大气沉降的可根据实际影响范围适当延伸，原则上应不超过企业边界外100米范围；若企业边界外不具备布点条件，可在企业边界内5米范围内布设点位。如企业疑似污染区域面积较大、可视情加密布点，同时可根据企业占地面积大小、污染区域分布等实际情况进行适当调整。尽量减少对硬化地面的破坏，且不造成安全隐患或二次污染。

疑似污染区域识别可参考《重点行业企业用地调查疑似污染地块布点技术规定》和《天津市土壤污染重点监管单位自行监测与信息公开技术指南》等相关内容。

地下水监测点位：参考土壤点位布设，按照区域地下水流向，在尽量靠近企业疑似污染区域所在位置（如生产设施、罐槽、污染泄漏点等）的厂界外部，以及污染物迁移的下游方向确定，优先选择污染源所在位置的土壤钻孔作为地下水采样点。

（2）布点数量

原则上在企业四周范围内至少各设置1个土壤和地下水采样点，可根据企业面积大小、污染区域分布等实际情况进行适当调整。具体点位布设数量可参考下表。

表2 土壤及地下水点位布设数量表

| 企业占地面积S（公顷） | 土壤采样点数量（个） | 地下水采样点数量（个） |
| --- | --- | --- |
| S＜5 | ≥4 | ≥4 |
| 5≤S＜10 | ≥5 | ≥4 |
| 10≤S＜50 | ≥6 | ≥4 |
| 50≤S＜100 | ≥7 | ≥5 |
| S≥100 | ≥8 | ≥5 |

（3）采样深度

土壤样品采样深度：原则上每个采样点位至少在3个不同深度采集土壤样品，若地下水埋深较浅（＜3 m），至少采集2个土壤样品。3层采样深度原则上应包括：表层0 cm-50 cm,若钻探至地下水位时，原则上应在水位线附近50 cm范围内和地下水含水层中各采集一个土壤样品。同时可根据实际可能影响的深度适当调整。

采样过程中，当土层特性垂向变异较大、地层厚度较大或存在明显杂填区域时，或发现有明显污染痕迹的其他深度时应适当增加土壤样品数量。

地下水样品采样深度：地下水采样深度应依据地块水文地质条件及调查获取的污染源特征进行确定。对可能含有低密度或高密度非水溶性有机污染物的地下水，需相应采集上部或下部水样。其他情况采样深度可在地下水水位线0.5 m以下。可根据实际可能影响的深度适当调整。

3、监测项目

土壤监测基本项目可根据监测点位所在地的土地利用类型，参考GB 36600、GB 15618中规定的基本项目确定，同时应包括土壤pH值和石油烃。此外，还应根据企业所属行业类型及排污节点等，选择确定每个潜在污染区域所需监测的特征污染物。

地下水监测项目根据土壤监测项目的特征污染物确定，同时应包括pH值和石油烃。

已开展全国重点行业企业用地土壤污染状况调查的地块，其特征污染物可基于调查结果来确定。未开展全国重点行业企业用地土壤污染状况调查的地块，特征污染物可根据该企业自行监测方案及本指南附表中给出的重点行业特征污染物确定。同时，监测项目还应根据该企业历年来自行监测及周边监测数据结果，结合企业地块实际污染情况进行增减调整，以便更好的捕捉企业地块污染状况，掌握其累积变化情况。

（二）样品采集、保存、流转及分析测试

1、样品采集

土壤样品采集方法按照《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ 25.2）、《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166）的要求进行。

地下水采集潜水含水层样品，采集方法参照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164）相关要求进行。

2、样品保存

样品保存涉及采样现场样品保存、样品暂存保存和样品流转保存要求，应遵循以下原则进行：

①土壤样品保存参照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166）的要求进行；地下水样品保存参照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164）的要求进行。监测单位应与检测实验室沟通最终确定样品保存方法及保存时限要求。特别注意各检测项目对于保护剂的要求，应在实验室内完成保护剂添加并记录加入量。

②现场样品保存。采样现场需配备样品保温箱，保温箱内放置冷冻的蓝冰，样品采集后应立即存放至保温箱内，保证样品在4℃低温保存。

③样品暂存保存。如果样品采集当天不能将样品寄送至实验室进行检测，样品需用冷藏柜在4℃以下低温保存。

④样品流转保存。样品寄送到实验室的流转过程要求保存在存有冷冻蓝冰的保温箱内，4℃低温保存流转。

3、样品流转

①装运前核对

在采样小组分工中应明确现场核对负责人，装运前应进行样品清点核对，逐件与采样记录单进行核对，保存核对记录，核对无误后分类装箱。如果样品清点结果与采样记录有任何不同，应及时查明原因，并进行说明。

样品装运同时需填写样品运送单，明确样品名称、采样时间、样品介质、保存方法、检测指标、检测方法、样品寄送人等信息。

②样品流转

样品流转运输的基本要求是保证样品安全和及时送达。样品应在保存时限内尽快运送至检测实验室。运输过程中要有样品箱并做好适当的减震隔离，严防破损、混淆或沾污。

③样品交接

实验室样品接收人员应确认样品的保存条件和保存方式是否符合要求。收样实验室应清点核实样品数量，并在样品运送单上签字确认。

4、样品分析测试

监测样品的分析和测试工作应委托具有中国计量认证（CMA）资质的检测机构进行。样品的分析测试方法应优先选用国家或行业标准分析方法，尚无国家或行业标准分析方法的监测项目，可选用行业统一分析方法或行业规范。

（三）监测结果评价

土壤环境监测结果根据监测点位所在地的土地利用类型对应的土壤环境质量标准进行评价。参考GB36600、GB15618中的筛选值进行评价，未列入该标准的污染物，可参考行业、地方或国外相关标准进行评价；无可参照标准的可只给出监测值。

地下水环境监测结果依据GB14848进行评价（涉及饮用水功能的除外），超过Ⅳ类限值视为超标；石油烃按照《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》进行评价；未列入以上标准的污染物，可参考行业、地方或国外相关标准进行评价；无可参照相关标准的可只给出监测值。

评价内容包括土壤和地下水中污染物的累积性评价、质量状况评价、超标情况分析以及历年污染趋势评价等。

（四）质量保证及质量控制

承担周边监测的机构应建立健全质量审核制度，制定和实施内部质量控制计划，从严落实全过程质量控制措施，对布点与采样、样品保存与流转、样品分析测试、监测数据评价与报告编制等相关活动的真实性、准确性、完整性负责，并将质量控制制度落实情况写入监测报告中。

我局将组织质量控制实验室对周边监测全过程开展质控抽查与监督。

（五）监测报告编制

各区生态环境主管部门可组织本辖区生态环境监测机构或委托第三方机构编写监测报告。报告应包括但不限于以下内容（模板见附录2，供参考使用）：

（1）企业概况、污染识别等；

（2）采样布点方案及方案的调整变化情况；

（3）现场采样、样品流转与保存、质量保证与质量控制；

（4）监测结果分析与评价；

（5）质量控制制度及执行情况。

五、其他要求

本指南自2021年4月1日起试行。解释权归属天津市生态环境局。

附表1 常见特征污染物类别及项目

| 类别名称 | 污染物 |
| --- | --- |
| A1类-重金属8种 | 镉、铅、铬、铜、锌、镍、汞、砷 |
| A2类-重金属与元素8种 | 锰、钴、硒、钒、锑、铊、铍、钼 |
| A3类-无机物2种 | 氰化物、氟化物 |
| B1类-挥发性有机物16种 | 二氯乙烯、二氯甲烷、二氯乙烷、氯仿、三氯乙烷、四氯化碳、二氯丙烷、三氯乙烯、三氯乙烷、四氯乙烯、四氯乙烷、二溴氯甲烷、溴仿、三氯丙烷、六氯丁二烯、六氯乙烷 |
| B2类-挥发性有机物9种 | 苯、甲苯、氯苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、三甲苯、二氯苯、三氯苯 |
| B3类-半挥发性有机物1种 | 硝基苯 |
| B4类-半挥发性有机物4种 | 苯酚、硝基酚、二甲基酚、二氯酚 |
| C1类-多环芳烃类15种 | 苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并[a]蒽、屈、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、苯并[a]芘、茚并[1,2,3-c,d]芘、二苯并[a,h]蒽、苯并[g,h,i]苝 |
| C2类-农药和持久性有机物 | 滴滴涕、六六六、氯丹、灭蚁灵、六氯苯、七氯、三氯杀螨醇 |
| C3类-石油烃 | C10-C40总量 |
| C4类-多氯联苯12种 | 2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯（PCB189）、2,3',4,4',5,5'-六氯联苯（PCB167）、2,3,3',4,4',5'-六氯联苯（PCB157）、2,3,3',4,4',5-六氯联苯（PCB156）、3,3',4,4',5,5'-六氯联苯（PCB169）、2',3,4,4',5-五氯联苯（PCB123）、2,3',4,4',5-五氯联苯（PCB118）、2,3,3',4,4'-五氯联苯（PCB105）、2,3,4,4',5-五氯联苯（PCB114）、3,3',4,4',5-五氯联苯（PCB126）、3,3',4,4'-四氯联苯（PCB77）、3,4,4',5-四氯联苯（PCB81） |
| C5类-二噁英类 | 二噁英类（具有毒性当量组分）* |
| D1类-土壤pH | 土壤pH |

注：*不含共平面多氯联苯。

附表2 各行业可能存在的特征污染物

| 国民经济行业分类（GB/T 4754）大类 | 国民经济行业分类（GB/T 4754）中类 | 常见污染物类别 |
| --- | --- | --- |
| 07 石油和天然气开采业 | 071 石油开采 | A1 类、B2 类-、C1 类、C3 类 |
| 08 黑色金属矿采选业 | 081 铁矿采选 | A1 类、A2 类、A3 类、D1 类 |
|  | 082 锰矿、铬矿采选 |  |
|  | 089 其他黑色金属矿采选 |  |
| 09 有色金属矿采选业 | 091 常用有色金属矿采选 | A1 类、A2 类、A3 类、D1 类- |
|  | 092 贵金属矿采选 |  |
|  | 093 稀有稀土金属矿采选 |  |
| 17 纺织业 | 171 棉纺织及印染精加工 | A1 类、B1 类、B2 类、B3 类、C5 类 |
|  | 172 毛纺织及染整精加工 |  |
|  | 173 麻纺织及染整精加工 |  |
|  | 174 丝绢纺织及印染精加工 |  |
|  | 175 化纤织造及印染精加工 |  |
|  | 176 针织或钩针编织物及其制品制造 |  |
| 19 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 191 皮革鞣制加工 | A1 类、A2 类、D1 类 |
|  | 193 毛皮鞣制及制品加工 |  |
| 22 造纸和纸制品业 | 221 纸浆制造 | A1 类、B1 类、C5 类 |
| 25 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 251 精炼石油产品制造 | A1 类、A2 类、A3 类、B2 类、B4 类、C1 类、C3 类 |
|  | 252 炼焦 |  |
| 26 化学原料和化学制品制造业 | 261 基础化学原料制造（无机、有机） | A1 类、A2 类、A3 类、C3 类（无机化学原料制造） |
|  |  | A1 类、A2 类、A3 类、B1 类、B2 类、B3 类、B4 类、C1 类、C3 类（有机化学原料制造） |
| 26 化学原料和化学制品制造业 | 263 农药制造 | A1 类、A2 类、A3 类、B1 类、B2 类、B3 类、B4 类、C1 类、C2 类、C3 类 |
|  | 264 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | A1 类、A2 类、A3 类、B1 类、B2 类、B3 类、B4 类、C1 类、C3 类、C4 类 |
|  | 265 合成材料制造 | A1 类、A2 类、A3 类、B1 类、B2 类、B3 类、B4 类、C1 类、C3 类 |
|  | 266 专用化学品制造 | A1 类、A2 类、A3 类、B1 类、B2 类、B3 类、B4 类、C1 类、C3 类、C4 类 |
|  | 267 炸药、火工及焰火产品制造 | A1 类、A3 类、B1 类、B2 类、B3 类、B4 类、C1 类、C3 类 |
| 27 医药制造业 | 271 化学药品原料药制造 | A1 类、A3 类、B1 类、B2 类、B3 类、B4 类、C1 类、C3 类 |
| 28 化学纤维制造业 | 281 纤维素纤维原料及纤维制造 | A1 类-重金属 8 种、B1 类-挥发性有机物 16 种、C5 类-二噁英类、D1 类-土壤 pH |
|  | 282 合成纤维制造 | A1 类、A2 类、A3 类、B1 类、C1 类 |
| 31 黑色金属冶炼和压延加工业 | 311 炼铁 | A1 类、A2 类、C1 类、C3 类、C5 类、D1 类 |
|  | 312 炼钢 |  |
|  | 315 铁合金冶炼 |  |
| 32 有色金属冶炼和压延加工业 | 321 常用有色金属冶炼 | A1 类、A2 类、A3 类、C1 类、C3 类、C5 类、D1 类 |
|  | 322 贵金属冶炼 |  |
|  | 323 稀有稀土金属冶炼 |  |
| 33 金属制品业 | 336 金属表面处理及热处理加工 | A1 类、A2 类、D1 类 |
| 38 电气机械和器材制造业 | 384 电池制造 | A1 类、A2 类、A3 类、D1 类 |
| 59 仓储业 | 599 其他仓储业 | A1 类、B2 类、B3 类、B4 类、C3 类 |
| 77 生态保护和环境治理业 | 772 环境治理业（危废、医废处置） | A1 类、A2 类、C5 类 |
| 78 公共设施管理业 | 782 环境卫生管理（生活垃圾处置） |  |

附录2企业周边调查监测报告编制大纲

1项目概述

1.1工作目的

1.2工作任务

1.3工作依据

1.4调查监测范围

1.5调查监测技术路线

2调查区域环境和水文地质概况

2.1地理位置

2.2地形地貌

2.3气象水文

2.4经济发展

2.5地质概况

3企业污染识别

3.1企业基本信息

3.2 周边状况

3.3地块历史情况

3.4企业生产情况

3.5污染排放情况

3.6识别特征污染物

4采样布点方案

4.1 方案调整情况（若有）

4.2土壤监测点位布设

4.3地下水监测点位布设

4.4监测项目

5现场采样与分析测试

5.1点位钻探方法

5.2土壤样品采集

5.3建井、洗井、地下水样品采集

5.4样品保存与流转

5.5样品分析与测试

5.6质量保证与质量控制

6监测结果分析及评价

6.1评价标准

6.2监测结果统计与评价

6.3超标情况/污染情况分析

7 质量控制制度及执行情况

7.1质量控制制度建立情况

7.2 质量控制结果与不确定性分析

8 调查结论与建议

8.1调查结论

8.2对企业周边调查工作建议

附件（包括但不限于地理位置图、监测点位平面图、现场采样照片、勘探孔记录单、钻孔柱状图及成井结构图等）

天津市生态环境局办公室                  2021年4月29日印发