新疆维吾尔自治区桶装饮用水生产企业质量安全风险清单

| 序号 | 环节 | 存在的可能 风险 | 风险因素的来源 | 危害分析 | 风险评估 |  | 防控措施 | 适用产品类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 发生频率 | 危害程度 |  |  |
| 1 | 原辅料环节 | 水源地 | 选择的水源地不合格或水源地存在污染 | 可能导致产品重金属超标、存在有害金属或微生物污染 | 低 | 高 | 定期对使用的水源按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749）进行监测；加大对水源地保护措施力度 | 全部产品 |
|  |  | 水源 | 使用含酚和（或）氰化物废水作为水源 | 可能导致挥发性酚和氰化物超标 | 低 | 高 | 使用符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749）标准的水源 | 蒸馏法生产的饮用纯净水 |
|  |  | 水源 | 水源受到有机物污染 | 可能导致产品耗氧量超标 | 低 | 高 | 使用符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749）标准的水源 | 全部产品 |
|  |  | 桶或桶盖 | 使用低成本PET桶或回收塑料生产的桶盖 | 可能导致PET桶或回收塑料含有的污染物进入产品 | 高 | 中 | 使用获得生产许可企业生产的PC桶；不得使用以回收料为原料制成的桶和桶盖 | 全部产品 |
|  |  |  | 反复使用桶或桶盖 | 由于桶老化等原因，可能使桶或桶盖含有的污染物进入产品 | 高 | 低 | 加强桶龄管理，合理淘汰旧桶；建立严格的空桶回收验收标准；不得反复使用桶盖 | 全部产品 |
|  |  |  | 桶和瓶盖露天存放，造成污染 | 可能导致颗粒、灰尘等污染物进入产品中 | 高 | 高 | 回收桶和瓶盖不得露天存放 | 全部产品 |
| 2 | 添加物质 环节 | 食品添加剂或工业级添加物 | 购买、使用工业级添加剂或超剂量、超范围使用食品添加剂 | 工业级添加剂：可能导致产品重金属超标或有害金属进入产品；食品添加剂超标 | 低 | 中 | 购买获得食品添加剂生产许可证企业生产的食品级添加剂；食品添加剂的添加采用自动化控制设备添加；按照国家食品添加剂使用标准添加 | 全部产品 |
| 3 | 生产环节 | 水桶清洗 | 空桶清洗、消毒不彻底 | 可能导致微生物污染 | 中 | 高 | 建议按照清洗程序清洗、清洗时间足够、洗涤剂、消毒剂浓度到达要求；空桶内部清洗消毒工位至少包括：洗涤剂清洗、消毒剂清洗、冲洗、成品水冲洗等不少于12个的清洗消毒工位,一般洗100个空桶后更换消毒剂，桶较脏时提高消毒剂更换频次 | 全部产品 |
|  |  |  | 使用含氯消毒剂 | 可能导致三氯甲烷和四氯化碳超标 | 中 | 高 | 使用合理浓度的消毒剂；加大对水中含氯量的监测 | 使用含氯消毒剂的产品 |
|  |  | 桶盖 | 清洗、消毒不彻底 | 可能导致微生物污染 | 高 | 高 | 桶盖经人工清洗、消毒液消毒、无菌水洗净残余药液、烘干等规定工序，在灌装车间灭菌灯消毒前进入或建立包装物缓存间 | 全部产品 |
|  |  | 水处理设备 | 粗滤设备使用时间过长或更换不及时 | 可能导致余氯超标和耗氧量超标 | 高 | 低 | 建议每天开机前先用清水对多介质过滤器反向冲洗5分钟，再正向冲洗5分钟；建议内部介质石英砂和活性炭每半年更换一次 | 使用离子交换器法、反渗透法生产的饮用纯净水 |
|  |  |  | 滤芯或反渗透膜使用时间过长或更换不及时 | 可能导致过滤金属元素和微生物效果差 | 高 | 中 | 建议及时更换滤芯或反渗透膜，一般半年更换滤芯；电导率高于10，应及时更换反渗透膜；反渗透机每天开机反向冲洗5分钟，使用过程每2小时要冲洗一次 | 使用离子交换器法、反渗透法生产的饮用纯净水 |
| 3 | 生产环节 | 臭氧发生器 | 长时间使用臭氧 | 可能导致溴酸盐超标 | 高 | 高 | 建议按照工艺要求合理使用臭氧发生器；半成品水中臭氧浓度控制在0.4-0.6mg/L | 使用臭氧发生器的产品 |
|  |  | 管道 | 管道的维护及清洗不彻底 | 可能导致微生物污染 | 高 | 高 | 建议按照清洗程序清洗、清洗时间足够长、洗涤剂和消毒剂浓度到达要求；每周用足够浓度消毒液浸泡30分钟，再用清水冲洗5分钟。每天开机前用冲洗灌装机管道5分钟，灌装前3桶水倒掉 | 全部产品 |
|  |  | 贮水罐 | 贮水罐清洗消毒不彻底，产生微生物污染 | 可能导致微生物污染 | 高 | 高 | 建议每周用半成品水冲洗贮水罐，再将足够浓度的消毒液的宽口容器悬挂于水罐底部5小时 | 全部产品 |
|  |  | 灌装车间 | 灌装车间环境卫生和洁净度达不到要求 | 可能导致微生物污染 | 高 | 高 | 灌装车间需相对密闭；灌装车间进口处须安装清洗消毒设施及鞋靴消毒设施；灌装车间应设置空气净化和消毒设施，入口处应有风淋设施，生产人员进入车间前进行二次更衣、换鞋；对灌装车间洁净度及时进行监测，灌装车间的空气洁清度应达到10000级且灌装局部空气清洁度应达到100级，或者灌装车间的空气清洁度整体应达到1000级；生产前30分钟打开工作灭菌灯，对灌装车间进行消毒杀菌；用足够浓度的消毒剂喷雾或熏蒸，每日生产前消毒一次 | 全部产品 |
|  |  | 灌装 | 人工灌装、手动封盖 | 可能导致微生物污染 | 高 | 高 | 禁止手工灌装、手动封盖，采取自动化灌装设备 | 全部产品 |
| 4 | 存储环节 | 成品存储 | 成品露天存放 | / | 高 | 高 | 具有独立的成品仓库，至少具有存放2天产成品量的贮存空间；加强货龄管理 | 全部产品 |
| 5 | 出厂检验环节 | 检验员 | 由于检验员资质不够或缺少检验员 | / | 高 | 高 | 聘用有资质的检验员 | 全部产品 |
|  |  | 检验设备 | 缺少必要的检验设备或检验设备精度不够 | / | 高 | 高 | 购买必要检验设备；对设备进行定期检定 | 全部产品 |
|  |  | 检验项目 | 未做检验或检验项目不全 | / | 高 | 高 | 按照审查细则和产品标准进行出厂检验 | 全部产品 |
|  |  | 成品留样 | 不保留成品或保留成品数量及时间不够 | / | 高 | 低 | 建立成品留样制度，做好留样记录，并建立留样间；留样时间不得少于产品保质期 | 全部产品 |
| 6 | 销售运输环节 | / | 成品露天运输或与有毒、有害物质一起运输 | 可能导致有毒、有害等物质污染成品表面 | 高 | 低 | 运输产品时应避免日晒、雨淋，不得与有毒、有害、有异味或影响产品质量的物品混装运输 | 全部产品 |
| 7 | 标签标识 | / | 产品标签标识更新不及时，不符合法律法规及标准规范要求 | / | 高 | 无质量 风险 | 严格按照《食品安全法》、《预包装食品标签通则》（GB7718）和 《食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》（GB 28050）等规定和标准标识 | 全部产品 |
| 8 | 人为故意情况 | 生产流程 | 故意减少生产环节，不洗桶、不消毒；不经过水处理设备直接灌装等 | 可能导致微生物污染 | 高 | 高 | 食品安全监管部门加大监督力度，依法予以处置 | 全部产品 |
|  |  | / | 代加工不换标、不备案 | / | 中 | 高 | 食品安全监管部门加大监督力度，依法予以处置 | 全部产品 |
|  |  | / | 冒充他人品牌 | / | 低 | 高 | 食品安全监管部门加大监督力度，依法予以处置 | 全部产品 |