附件1

全区生活饮用水卫生监测公布指标一览表

| 序号 | 指标 | 超标指标标准值 （GB 5749-2006） | 超标说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 菌落总数，CFU/ mL | 100 | 说明水体已被污染，但不能说明污染来源，也不能说明该水体传播传染病的风险程度。必须结合总大肠菌群来判断水质污染的来源和安全程度。 |
| 2 | 总大肠菌群，MPN/100 mL | 不得检出 | 指示肠道传染病菌存在的可能性 |
| 3 | 耐热大肠菌群，MPN/100 mL | 不得检出 | 饮用水已被粪便污染 |
| 4 | 大肠埃希氏菌，MPN/100 mL | 不得检出 | 饮用水已被粪便污染 |
| 5 | 色度（铂钴色度单位） | 15 | 受到工业废水等污染或者水处理不当 |
| 6 | 浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU | 1，水源与净水技术条件限制时为3 | 水处理不当或配送时发生二次污染 |
| 7 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 受到某种形式的污染 |
| 8 | 肉眼可见物 | 无 | 水处理不充分或配送时发生二次污染 |
| 9 | 耗氧量（CODMn法，以O2计）/ mg/L | 3，水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5 | 有机物污染 |
| 10 | 氨氮（以N计），mg/L | 0.5 | 可能受细菌、污水和动物排泄物等污染 |
| 11 | 砷，mg/L | 0.01 | 工业废水污染 |
| 12 | 镉，mg/L | 0.005 | 工业废水污染 |
| 13 | 铬（六价），mg/L | 0.05 | 工业废水污染 |
| 14 | 铅，mg/L | 0.01 | 配送管道污染或者工业污染 |
| 15 | 汞，mg/L | 0.001 | 工业废水污染 |
| 16 | 硝酸盐（以N计），mg/L， | 10，地下水源限制时为20 | 工农业废水等污染 |

附件2

XX市生活饮用水卫生状况信息公开表（201  年第    季度）

|  | 监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测水样类型 | 合格指标 | 超标指标及标准限值 | 超标指标检测值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示例 | XX水厂 | 2016年7月11日 | XX疾病预防控制中心 | XX疾病预防控制中心 | XX水厂市政供水出厂水 | 菌落总数、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬、铅、硝酸盐 | 总大肠菌群（MPN/100 mL，不得检出）、汞（mg/L，≤0.001） | 总大肠菌群（100MPN/100 mL）、汞（1mg/L） |  |

注：（1）水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）、《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）执行。

（2）监测水样类型指市政供水、自建集中式供水的出厂水和末梢水，以及二次供水。