新疆维吾尔自治区果蔬罐头生产企业质量安全风险点清单

| 序号 | 环节 | 存在的 可能风险 | 风险因素的来源 | 危害分析 | 风险评估 |  | 防控措施 | 适用产品类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 发生频率 | 危害程度 |  |  |
| 1 | 原辅料 环节 | 原辅料 | 果蔬原料不符合要求 | 导致产品真菌毒素超标、存在有微生物污染、农药残留等问题。 | 低 | 高 | 采购前做好原辅料供应商的评价工作，做好进货查验，对不符合标准的原辅料一律不得投入生产。 | 全部产品 |
|  |  |  | 生产用水达不到生活饮用水标准 | 导致产品重金属超标、有机物污染、微生物污染。 | 低 | 高 | 每年对使用的生产用水按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749）进行监测。 | 全部产品 |
| 2 | 添加物质环节 | 食品添加剂 | 超范围、超剂量使用食品添加剂，或违法添加非食用物质。 | 导致食品添加剂超标，或重金属、污染物超标 | 高 | 高 | 严格按照《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》（GB2760-2014）规定执行，禁止添加非食用物质。 | 全部产品 |
| 3 | 生产工艺 | 清洗过程 | 清洗不彻底 | 导致杂质、农药残留带入生产加工环节，造成成品不合格。 | 低 | 高 | 严格按照作业指导书进行清洗。 | 全部产品 |
|  |  | 预煮 | 酶的钝化不到位、不能排除原料中的氧气。 | 腐蚀金属罐内壁，造成成品重金属超标。 | 低 | 高 | 准确掌握预煮时间和温度。 | 适用以金属罐作为包装容器的产品 |
|  |  | 去皮修整 | 直接接触食品的设备带来的污染。 | 造成重金属超标、微生物污染。 | 低 | 高 | 定期进行维护、保养、清洁及消毒。 | 需要去皮加工的产品 |
|  |  | 破碎、打浆 | 直接接触食品的设备带来的污染。 | 造成重金属超标、微生物污染。 | 低 | 高 | 定期进行维护、保养、清洁及消毒。 | 需要破碎、打浆的产品 |
| 3 | 生产工艺 | 装罐 | 罐体清洗消毒不彻底。 | 导致杂质带入及微生物污染。 | 高 | 高 | 建议对玻璃容器用酸、碱洗液清洗并用清水冲洗；马口铁容器用蒸汽喷蒸方法清洗、消毒。 | 全部产品 |
|  |  |  | 装罐量不足，能导致排气不充分，pH值降低。 | 微生物污染，pH降低情况下腐蚀容器壁造成重金属超标。 | 高 | 高 | 严格掌握装入量和装入的均一性。 | 适用于金属做为容器的产品 |
|  |  | 灌装车间 | 灌装车间环境卫生和洁净度达不到要求。 | 导致微生物污染。 | 高 | 高 | 将灌装车间与其他区域有效隔离，严格控制人员出入，保持灌装车间空气洁净度达标。 | 全部产品 |
|  |  | 排气 | 排气不彻底 | 导致高温杀菌时罐体变形或破裂；导致微生物发酵产酸，致使pH值降低。 | 高 | 高 | 排气要求中心温度70℃/10min，真空排气要求450-550mmHg。 | 全部产品 |
|  |  | 密封 | 密封不彻底 | 导致微生物污染。 | 高 | 高 | 为保持高度密封状态，必须采用封罐机将罐身和罐盖的边缘紧密卷合，以免罐温下降而影响真空度。 | 全部产品 |
|  |  | 灭菌 | 灭菌不彻底 | 微生物不能有效灭活。 | 高 | 高 | 严格按照作业指导书进行灭菌。 | 全部产品 |
|  |  | 冷却 | 冷却用水不符合要求，冷却速度过快产生跳盖、破损现象。 | 导致微生物污染。 | 低 | 高 | 定期对使用的生产用水按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749）进行监测，准确控制冷却水温度。 | 全部产品 |
| 4 | 存储环节 | 成品存储 | 成品储藏环境不符合要求. | 导致污染。 | 高 | 高 | 具有独立的成品仓库，阴凉、干燥通风，与有毒有害品分开储存。 | 全部产品 |
| 5 | 运输环节 | 成品运输 | 运输防护不到位，与有毒、有害物质一起运输。 | 可能导致有毒、有害等物质污染成品表面，或造成瓶子破裂，造成污染。 | 高 | 高 | 运输时应避免日晒、雨淋、颠簸，不得与有毒、有害的物品混装运输。 | 全部产品 |