附件4

工业化豆芽食品生产许可审查规范

第一章 总则

- 第一条 本规范适用于江西省内工业化豆芽食品生产许可条件审查。规范中所称工业化豆芽是指使用筛选后的大豆、绿豆等豆类为原料，经洗豆、杀菌、浸豆、机械控温培育、清洗、包装等工序工业化生产的豆芽。工业化豆芽的申证单元为1个，即：蔬菜制品[其他蔬菜制品（豆芽）]。

- 第二条 工业化豆芽的食品类别为“蔬菜制品”，其类别名称（品种明细）为：蔬菜制品[其他蔬菜制品（豆芽）]，类别编号为1604。

- 第三条 本规范中引用的文件、标准通过引用成为本规范的内容。凡是引用文件、标准，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 第二章 生产许可条件审查

第四条 管理制度审查。按照《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等有关法律法规及《食品生产许可审查通则》的规定，对企业建立食品质量安全管理制度的情况进行审核。主要审核以下内容：食品质量安全管理制度，主要生产原料管理制度，原辅料采购制度，技术标准、工艺文件及记录管理制度，过程管理制度，检验管理制度，产品防护管理制度，物料储存和分发制度，人员管理制度，运输管理制度、产品追溯及召回制度、企业食品安全风险自查制度、问题报告制度、食品安全事故处置等管理制度。

第五条 场所核查。按照《食品生产许可审查通则》、相关法律法规以及执行的食品安全标准的要求，对照企业提交的申请材料，现场核查以下场所要求：

一、企业厂房选址和设计、内部建筑结构、辅助生产设施应当符合相关标准的规定。生产地址应选在交通便利、水源充足，远离粉尘、烟雾、有害气体及污染源的地区。

二、有与企业生产能力相适应的生产车间。企业应具备与生产量相适应的工器具清洗场所、洗豆与浸豆车间、机械控温培育车间、清洗场所、包装场所、原辅料仓库和成品冷藏库、检验室等场所。洗涤剂、消毒剂等应单独存放。

三、生产车间和辅助设施的设置应按生产流程、生产操作需要及卫生要求，有序而合理布局。各场所之间，要采取有效分隔，防止豆芽加工过程中的交叉污染，避免接触有毒有害物质、不洁物。车间入口处应设洗手更衣设施，实现人流和物流分开。原料清洗与浸豆、控温培育、清洗三个区域应相对分离，包装区域与其他区域分隔。

四、生产区与生活区分开。生产区应具有良好的通风换气、排水等条件，有温度控制要求的加工场所应配有控温设施，生产区应配有排水、防蝇、防虫、防鼠等设施。

五、产品应贮存在2℃～6℃清洁卫生的库房内，不得与有毒、有害、有异味、易挥发、易腐蚀的物品同处存放。

- 第六条 设备核查。应核查《食品生产许可证申请书》中申报生产能力和企业拥有的生产设备数量、参数的适应程度。现场核查以下设备要求：

- 一、必备的生产设备（根据生产工艺需求）：原料处理设备：不锈钢、瓷砖贴面水槽或清洗机等；杀菌设备设施；培育设备：孵化箱（桶）、孵化自动喷淋装置、自动温湿度监控设备等；清洗设备设施：清洗脱壳设备设施等；包装设备设施：包装设备设施、生产日期打印装置、计量称重设备、封口设备等；温控设备设施：包装车间应有温度控制及监控设备设施。

直接接触食品的生产加工设备、设施及用具均应采用无毒、无害、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒，不易滋生微生物的材料制成，不锈钢材质应符合GB4806.9，塑料容器应为食品级。

二、必备的检验设备：检验设备的数量应与企业生产能力相适应，检验仪器设备和检验用计量器具应按照相关规定定期进行校验。必备出厂检验设备包括：天平（0.1g）。

第七条 设备布局、基本工艺流程、关键控制点审查。

一、设备布局。设备的布局应当符合工艺和《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB14881）的要求。

二、基本工艺流程。原料→筛选→洗豆→杀菌→浸豆→机械控温培育→采收→清洗→包装→成品（冷藏）

三、关键控制环节。选料和清洗；杀菌方式和时间、杀菌剂品种和浓度；洗涤剂、消毒剂的使用；机械控温培育时间、喷淋频次、温湿度控制；生产加工中环境卫生控制；成品的包装与贮运条件。

第三章 原辅材料的有关要求

第八条 企业生产豆芽所使用的大豆、绿豆等豆类及包装材料必须符合国家标准、行业标准及有关规定，原材料中涉及生产许可证管理的产品必须采购获证企业的合格产品。

第九条 豆芽生产过程中不得使用未经国家批准的农药、化肥、植物生长调节剂、抗生素等化学药剂以及不符合GB 2760规定的食品添加剂。

第十条 生产加工用水应符合GB 5749《生活饮用水卫生标准》的规定。

#### 第十一条 企业使用的洗涤剂、消毒剂以及对环境场所进行消毒、杀菌的方式应安全可靠，符合国家相关标准，对人体安全无害。不得采用甲醛、高锰酸钾熏蒸方式对环境场所进行消毒杀菌。

第四章 标签和标志、包装、贮存、运输

第十二条 工业化豆芽的标签应符合GB 7718《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》和GB 28050《食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》的规定。豆芽包装后立即移至成品冷藏库，贮存冷藏库库温应在2℃~6℃范围内。

第十三条 工业化豆芽的包装容器及其材料应符合相关的国家标准和行业标准。销售的包装应完整、不易散包。

第十四条 工业化豆芽运输工具应配有空调或其他保温设施，并具有温度监控设备，保持清洁、干燥，并应定期清洗、消毒，不得与腐蚀性、有毒、有害物品混运。

- 第五章 试制产品检验合格报告

第十五条 企业提供试制产品的有资质第三方检验合格报告，检验项目应涵盖附表中的全部项目。出厂检验项目中注有“*”标记的，企业应当每年检验2次。

第十六条 企业可以采用国家规定的快速检测方法对产品进行检测，但应保持检测结果准确。企业使用的快速检测方法及设备应每月与食品安全国家标准规定的检验方法进行比对或者验证。快速检测结果呈阳性时，应使用食品安全国家标准规定的检验方法进行复检。

- 第六章 附则

第十七条 本类产品不允许分装。

第十八条 本规范自发布之日起施行。

附表：

表1  工业化豆芽产品检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 监督 | 出厂 | 检测方法 | 限量及依据法律法规或标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 标签 | √ | √ | GB7718《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》，GB28050《食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》 |  |
| - 2 | 净含量 | √ | √ | 《定量包装商品计量监督管理办法》（国家质检总局令第75号） |  |
|  | 感官 | √ | √ |  | 参考NY/T1325《绿色食品 芽苗类蔬菜》 |
| - 4 | 铅（以Pb计） | √ | * | GB5009.12《食品安全国家标准 食品中铅的测定方法》第二法 | 限量：0.2 mg/kg （符合GB 2762） （依据NY/T 1325，限量为0.1 mg/kg） |
| - 5 | 总砷（以As计） | √ | * | GB5009.11《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》第一法 | 限量：0.5 mg/kg（符合GB2762） |
| - 6 | 总汞（以Hg计） | √ | * | GB5009.17《食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定》 | 限量：0.01 mg/kg（符合GB2762） |
| - 7 | 镉（以Cd计） | √ | * | GB5009.15《食品安全国家标准 食品中镉的测定方法》 | 限量：0.1 mg/kg（符合GB2762） |
| - 8 | 铬（以Cr计） | √ | * | GB5009.123《食品安全国家标准 食品中铬的测定》 | 限量：0.5 mg/kg（符合GB2762） |
| - 9 | 亚硫酸盐（以SO2计） | √ | * | GB5009.34《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》 | 限量：20.0 mg/kg（符合GB22556《豆芽卫生标准》） |
|  | 4-氯苯氧乙酸钠 | √ | * | 食品安全监督抽检和风险监测指定方法 豆芽中4-氯苯氧乙酸钠、6-苄基腺嘌呤、2,4-滴、赤霉素、福美双的测定 | 不得检出（≤0.10 mg/kg） （依据：国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和生育计划委员会 2015年第11号公告） |
| - 11 | 6-苄基腺嘌呤 | √ | * | GB/T23381《食品中6-苄基腺嘌呤的测定 高效液相色谱法》 | 不得检出（≤0.02 mg/kg） （依据：国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和生育计划委员会 2015年第11号公告） |
| - 12 | 2,4-二氯苯氧乙酸 | √ | * | 食品安全监督抽检和风险监测指定方法 豆芽中4-氯苯氧乙酸钠、6-苄基腺嘌呤、2,4-滴、赤霉素、福美双的测定 | 不得检出（≤0.002 mg/kg） |
|  | 赤霉素 | √ | * | 食品安全监督抽检和风险监测指定方法 豆芽中4-氯苯氧乙酸钠、6-苄基腺嘌呤、2,4-滴、赤霉素、福美双的测定 | 不得检出（≤0.20 mg/kg） （依据：国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和生育计划委员会 2015年第11号公告） |
|  | 福美双 | √ | * | 食品安全监督抽检和风险监测指定方法 豆芽中4-氯苯氧乙酸钠、6-苄基腺嘌呤、2,4-滴、赤霉素、福美双的测定 | 不得检出（≤0.01 mg/kg） |
|  | 百菌清 | √ | * | NY/T761《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 | ≤0.01 mg/kg（符合NY/T1325） |
|  | 多菌灵 | √ | * | GB/T20769《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T5009.188 蔬菜、水果中甲基托布津、多菌灵的测定 | ≤0.01 mg/kg（符合NY/T1325） |
|  | 致病菌（沙门氏菌、金黄色葡萄球菌） | √ | * | GB4789.4《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》，GB4789.10《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验》 | 不得检出 符合 GB22556的规定 |
|  | 其他项目应符合GB2762、GB2763、GB29921的规定 |  |  |  |  |

表2：产品相关标准列表

GB22556《豆芽卫生标准》；

GB1352《大豆》；

GB/T10462《绿豆》；

GB2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》；

GB2761《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》；

GB2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》；

GB2763《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》;

GB5749《生活饮用水卫生标准》；

GB7718《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》；

GB4806.9《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》；

GB28050《食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》；

GB14881《食品安全国家标准 食品企业通用卫生规范》；

NY/T1325《绿色食品 芽苗类蔬菜》；

国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和生育计划委员会 2015年第11号公告；

国家食品药品监督管理总局食品安全监督抽检和风险监测指定方法：豆芽中4-氯苯氧乙酸钠、6-苄基腺嘌呤、2,4-滴、赤霉素、福美双的测定；

经省卫计委备案现行有效的企业标准。