附件1：

天津市乳制品及含乳制品“三聚氰胺”

检测取样规范

- 目的：为保证乳制品及含乳制品“三聚氰胺”检测的公正、准确，特制定本规范。

- 适用范围：本规范适用于乳制品及含乳制品的检验取样。

- 规定：

1、样品的采取必须由具备抽样资质，并参加“三聚氰胺”检测取样专项培训的抽样人员进行。抽样员不少于2人。抽样员必须无传染病。

2、抽取样品时必须携带规范的抽样单（一式三份）。一份交被检单位、一份随同样品由抽样员带回检测单位、一份 交抽检任务下达单位。抽样单应详细记载生产企业名称、法人，样品名称、规格型号、抽样基数、生产日期或批号等企业相关信息，抽样人员和接待人员需签字，取样单位和生产企业分别盖章。抽样单位抽样单应填写规范，抽样单各项目按规范的填写程序填写，确保填写真实准确，不允许有涂改等。

3、取样应在生产企业成品库中随机抽取企业生产的成品作为样品，样品应具备代表性。

4、样品应在取样现场以合适的方式进行现场封存，并加贴封条，保证在样品转运过程中不受污染及破坏，封存后不能拆封，并经受检单位或个人对其有效性进行确认。

5、需冷藏的样品应具备冷藏转运条件，转运过程中应放入冰盒或冰块的双层保温箱，使其在适宜的温度下保存运输。

6、取样量：不少于1000毫升或1000克。一份用于检测检验，一份作为备样。