附件1

餐饮服务经营者许可现场核查表

（适用特大型、大型、中型餐饮）

单位名称：

地    址：

核查日期：

| 核查内容 | 核查和评价方法 | 编号 | 核查项目的重要性 | 结果判定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 不适用 （合理缺项） |
| 1.选址 | 选择地势干燥、有给排水条件和电力供应的地区，不得设在易受到污染的区域。距离粪坑、污水池、暴露垃圾场（站）、旱厕等污染源25m以上，并防止受到粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源的影响。 |  | *** |  |  | 不得缺项 |
| 2.场所设置、布局、 分隔和面积 | 粗加工、切配、烹饪、主食制作、餐用具清洗消毒、备餐等加工操作场所以及食品库房、更衣室、清洁工具存放场所等的设置与食品经营类别、项目和规模相适应，符合分类要求。经营场所均设在室内。 |  | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 制作冷食类食品、生食类食品、裱花蛋糕及食品集中备餐应分别设置相应操作专间。现场制作糕点类食品、自制饮品和水果拼盘，设置相应的专用操作场所。其专间或专用场所按照经营类别、项目和规模符合分类要求。 |  | *** |  |  |  |
|  | 各加工操作场所按照原料进入、原料处理、半成品加工、成品供应的顺序合理布局，因建筑结构不能进行顺序布局的，有能防止食品在存放、操作中产生交叉污染的措施及设备。 |  | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 用于盛放原料、半成品、成品的容器和使用的工具、用具，有明显的色标或标牌区分，存放区域分开设置。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 食品处理区面积与就餐场所面积之比与食品经营类别、项目和规模相适应，符合分类要求。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 切配烹饪场所面积≥食品处理区面积50%（全部用半成品烹饪的可适当减少）。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 加工经营场所内无圈养、宰杀活的禽畜类动物的区域（或距离25m以上）。 |  | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 设有许可证公示牌、各项制度公示设施，各类规定的标识齐全。 |  | * |  |  | 不得缺项 |
| 3.食品处理区地面与排水 | 经营场所地面用无毒、无异味、不透水、不易积垢、耐腐蚀、防滑的材料平整铺设。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 加工操作场所应有排水系统，且地面和排水沟排水顺畅。 |  | * |  |  | 不得缺项 |
|  | 排水沟出口有网眼孔径小于6mm的金属隔栅或网罩。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
| 4.食品处理区墙壁、门窗 | 墙壁采用无毒、无异味、不透水、平滑、不易积垢的浅色材料，粗加工、切配、餐用具清洗消毒和烹饪等场所有1.5m以上光滑、不吸水、浅色、耐用和易清洗的材料制成的墙裙。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 门、窗装配严密，与外界直接相通的门和可开启的窗设有易于拆洗且不生锈的防蝇纱网或设置空气幕等防蝇、防虫、防尘设施。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 粗加工、切配、餐用具清洗消毒、烹饪等场所如设门，采用易清洗、不吸水的坚固材料制作。 |  | * |  |  | 不得缺项 |
| 5.食品处理区天花板 | 天花板应平整，采用无毒、不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温、浅色材料涂覆或装修。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 清洁操作区、准清洁操作区及其它半成品、成品暴露场所屋顶若为不平整的结构或有管道通过，加设平整、易于清洁的吊顶。 |  | * |  |  | 不得缺项 |
|  | 水蒸气较多的场所的天花板有适当的坡度。 |  | * |  |  | 不得缺项 |
| 6.洗手消毒设施 | 食品处理区内按需设置足够数量的洗手设施，其位置设置在方便员工的区域。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 洗手池的材质为不透水材料，结构易于清洗。 |  | * |  |  | 不得缺项 |
|  | 洗手消毒设施附近有相应的清洗、消毒用品和干手用品或设施，员工专用洗手消毒设施附近有洗手消毒方法标识。 |  | * |  |  | 不得缺项 |
| 7.餐用具清洗消毒保洁设施 | 配备能正常运转的清洗、消毒、保洁设备设施。 |  | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 餐用具清洗消毒专用水池使用不锈钢或陶瓷等不透水材料、不易积垢并易于清洗。 |  | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 设专供存放消毒后餐用具的保洁设施，标记明显，应为不锈钢等易于清洁材质制成，结构密闭并易于清洁。 |  | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 清洗、消毒、保洁设备设施的大小和数量能满足需要并符合分类要求。 |  | *** |  |  | 不得缺项 |
| 8.食品原料、清洁工具清洗水池 | 粗加工操作场所别设符合分类要求的清洗水池，并以明显标识标明其用途。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 设专用于拖把等清洁工具、用具的清洗设施，其位置不会污染食品及其加工制作过程。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
| 9.设备、工具和容器 | 接触食品的设备、工具、容器、包装材料等符合食品安全标准或要求。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 接触食品的设备、工具和容器易于清洗消毒。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 食品设备、工具和容器不使用木质材料，因工艺要求必须使用除外。切配台面、工用具存放设施等为不锈钢材料。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
| 10.通风排烟调温设施 | 烹饪场所采用机械排风。产生油烟的设备上部加设附有机械排风及油烟过滤的排气装置，过滤器便于清洗和更换。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 排气口装有网眼孔径小于6mm的金属隔栅或网罩。 |  | * |  |  | 不得缺项 |
|  | 烹饪场所配备调温装置。 |  | * |  |  | 不得缺项 |
| 11.采光照明设施 | 加工经营场所光源不改变所观察食品的天然颜色。安装在暴露食品正上方的照明设施使用防护罩。设置冷冻（藏）库房的库房内使用防爆灯。 |  | * |  |  | 不得缺项 |
| 12.废弃物暂存设施 | 食品处理区设存放废弃物或垃圾的容器。废弃物容器与加工用容器有明显区分的标识。 |  | * |  |  | 不得缺项 |
|  | 废弃物容器配有盖子，以坚固及不透水的材料制造，内壁光滑便于清洗。专间内的废弃物容器盖子为非手动开启式。 |  | * |  |  | 不得缺项 |
| 13.库房和食品贮存场所 | 按照分类要求设置食品库房或食品储存设施。食品库房或食品储存设施应不存放非食品（不会导致食品污染的食品容器、包装材料、工具等物品除外）。除冷库外的库房有良好的通风、防潮、防鼠（如设防鼠板或木质门下方以金属包覆）设施。 |  | ** |  |  |  |
|  | 冷藏、冷冻柜（库）数量和结构能使原料、半成品和成品分开存放，有明显区分标识。 |  | *** |  |  |  |
|  | 冷冻（藏）库设可正确指示库内温度的温度计。 |  | * |  |  |  |
| 14.专间和专用操作场所 | 专间为独立封闭空间，内无明沟，地漏带水封。食品传递窗为开闭式，其他窗封闭，墙壁及吊顶采用无毒、无异味、不透水、平滑、不易积垢的浅色材料。 |  | ** |  |  |  |
|  | 专间门采用易清洗、不吸水的坚固材质，能够自动关闭。 |  | ** |  |  |  |
|  | 专间内设独立空调设施、工具清洗消毒设施和可自动闭合的废弃物容器；专用冷藏设施和与专间面积相适应的空气消毒设施。专间内操作台面、工用具存放、货架等为不锈钢等易于清洁的材质。 |  | *** |  |  |  |
|  | 专间入口处设置符合分类要求的独立洗手、消毒、更衣设施或具有前述设施的通过式预进间。 |  | *** |  |  |  |
|  | 专用操作场所，内无明沟，地漏带水封，设有工具清洗消毒设施和专用冷藏设施。入口处设置洗手、消毒设施。 |  | ** |  |  |  |
| 15.转运设施 | 按照分类要求，设置转运车、传送升降梯等食品转运设施，应有明显的区分标识，为不锈钢等易清洗材料制成，保温、防尘且内壁平整，不易交叉污染。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
| 16.更衣室 | 按照分类要求设置更衣场所，更衣场所与加工经营场所处于同一建筑物内，有足够大小的空间、足够数量的更衣设施和适当的照明。 |  | * |  |  | 不得缺项 |
| 17.厕所 | 厕所不设在食品处理区。 |  | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 厕所采用水冲式，地面、墙壁、便槽等采用不透水、易清洗、不易积垢的材料，设有效排气装置，有适当照明，与外界相通的窗户设置纱窗，或为封闭式，外门能自动关闭，在出口附近设置洗手、消毒、干手等设施。 |  | * |  |  |  |
| 18.食品留样 | 具备一次性聚餐达100人以上条件的，配备专用留样容器和冷藏设施，以及留样管理人员。 |  | *** |  |  |  |
| 19.自酿酒（不含使用压力容器制作饮品、不含自酿白酒） | 提供自酿酒的经营者在申请许可前应当先行取得具有资质的食品安全第三方机构出具的对成品安全性的检验合格报告。自酿酒不得使用压力容器。 |  | *** |  |  |  |

注：1．本表共50项，其中关键项15项，重点项20项，一般项15项。***表示关键项，**为重点项，*为一般项。

2．项目中的内容如部分不符合，应作为不符合。

核查项目汇总表

|  | 关键项 | 重点项 | 一般项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不符合项目（项） |  |  |  |

核查人签名：              申请人阅后签名：

日期：                    日期：

现场核查结果判定准则

表中项目按其对食品安全的影响程度，分为关键项、重点项和一般项，其中关键项是对食品安全有重大影响的项目，重点项是对食品安全有较大影响的项目，其余项目为一般项。符合下表的，可判定为现场核查基本符合：

| 关键项允许不符合数 | 重点项和一般项允许不符合数 |
| --- | --- |
| 0项 | 中型以上餐饮：重点项和一般项不符合总数≤10项，其中重点项不符合数≤3项 |

餐饮服务经营者许可现场核查表

（适用小型、微型餐饮）

单位名称：

地    址：

核查日期：

| 核查内容 | 核查和评价方法 | 编号 | 核查项目的重要性 | 结果判定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 不适用 （合理缺项） |
| 1.选址 | 选择地势干燥、有给排水条件和电力供应的地区，不得设在易受到污染的区域。距离粪坑、污水池、暴露垃圾场（站）、旱厕等污染源25m以上，并防止受到粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源的影响。 | 1 | *** |  |  | 不得缺项 |
| 2.场所设置、布局、 分隔和面积 | 粗加工、切配、烹饪、主食制作、餐用具清洗消毒、备餐等加工操作场所以及食品库房、更衣室、清洁工具存放场所等的设置与食品经营类别、项目和规模相适应，符合分类要求。经营场所均设在室内。 | 2 | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 制作冷食类食品、生食类食品及裱花蛋糕应分别设置相应操作专间。现场制作糕点类食品、自制饮品和水果拼盘，设置相应的专用操作场所。食品集中备餐设置相应的专间或专用操作场所。其专间或专用场所按照经营类别、项目和规模符合分类要求。 | 3 | *** |  |  |  |
|  | 各加工操作场所按照原料进入、原料处理、半成品加工、成品供应的顺序合理布局，因建筑结构不能进行顺序布局的，有能防止食品在存放、操作中产生交叉污染的措施及设备。 | 4 | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 用于盛放原料、半成品、成品的容器和使用的工具、用具，有明显的色标或标牌区分，存放区域分开设置。 | 5 | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 食品处理区面积与就餐场所面积之比与食品经营类别、项目和规模相适应，符合分类要求。切配烹饪场所面积≥食品处理区面积50%（全部用半成品烹饪的可适当减少）。 | 6 | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 加工经营场所内无圈养、宰杀活的禽畜类动物的区域（或距离25m以上）。 | 7 | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 设有许可证公示牌、各项制度公示设施，各类规定的标识齐全。 | 8 | * |  |  | 不得缺项 |
| 3.食品处理区地面与排水、墙壁、门窗、天花板 | 经营场所地面用无毒、无异味、不透水、不易积垢、耐腐蚀、防滑的材料平整铺设，有排水系统，地面和排水沟排水顺畅。排水沟出口有网眼孔径小于6mm的金属隔栅或网罩。 | 9 | * |  |  | 不得缺项 |
|  | 墙壁采用无毒、无异味、不透水、平滑、不易积垢的浅色材料，粗加工、切配、餐用具清洗消毒和烹饪等场所有1.5m以上光滑、不吸水、浅色、耐用和易清洗的材料制成的墙裙。门、窗装配严密，与外界直接相通的门和可开启的窗设有易于拆洗且不生锈的防蝇纱网或设置空气幕等防蝇、防虫、防尘设施。 | 10 | * |  |  | 不得缺项 |
|  | 天花板应平整，采用无毒、不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温、浅色材料涂覆或装修。 | 11 | * |  |  | 不得缺项 |
| 4.洗手消毒设施 | 食品处理区内按需设置足够数量的洗手设施，洗手消毒设施附近有相应的清洗、消毒用品和干手用品或设施，员工专用洗手消毒设施附近有洗手消毒方法标识。 | 12 | ** |  |  | 不得缺项 |
| 5.餐用具清洗消毒保洁设施 | 配备能正常运转的清洗、消毒、保洁设备设施，大小和数量能满足需要并符合分类要求。 | 13 | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 餐用具清洗消毒专用水池使用不锈钢或陶瓷等不透水材料、不易积垢并易于清洗。 | 14 | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 设专供存放消毒后餐用具的保洁设施，标记明显，应为不锈钢等易于清洁材质制成，结构密闭并易于清洁。 | 15 | *** |  |  | 不得缺项 |
| 6.食品原料、清洁工具清洗水池 | 粗加工操作场所别设符合分类要求的清洗水池，并以明显标识标明其用途。设专用于拖把等清洁工具、用具的清洗设施，其位置不会污染食品及其加工制作过程。 | 16 | ** |  |  | 不得缺项 |
| 7.设备、工具和容器 | 接触食品的设备、工具、容器、包装材料等符合食品安全标准或要求。接触食品的设备、工具和容器易于清洗消毒。食品设备、工具和容器不使用木质材料，因工艺要求必须使用除外。切配台面、工用具存放设施等为不锈钢材料。 | 17 | ** |  |  | 不得缺项 |
| 8.通风排烟调温设施 | 烹饪场所采用机械排风。产生油烟的设备上部加设附有机械排风及油烟过滤的排气装置，过滤器便于清洗和更换。排气口装有网眼孔径小于6mm的金属隔栅或网罩。 | 18 | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 烹饪场所配备调温装置。 | 19 | * |  |  | 不得缺项 |
| 9.废弃物暂存设施 | 食品处理区设存放废弃物或垃圾的容器。废弃物容器与加工用容器有明显区分的标识，废弃物容器配有盖子，以坚固及不透水的材料制造，内壁光滑便于清洗。专间内的废弃物容器盖子为非手动开启式。 | 20 | ** |  |  | 不得缺项 |
| 10.库房和食品贮存场所 | 按照分类要求设置食品库房或食品储存设施。食品库房或食品储存设施应不存放非食品（不会导致食品污染的食品容器、包装材料、工具等物品除外）。冷藏、冷冻柜（库）数量和结构能使原料、半成品和成品分开存放，有明显区分标识。 | 21 | ** |  |  |  |
| 11.专间和专用操作场所 | 专间为独立封闭空间，内无明沟，地漏带水封。食品传递窗为开闭式，其他窗封闭，墙壁及吊顶采用无毒、无异味、不透水、平滑、不易积垢的浅色材料。专间门采用易清洗、不吸水的坚固材质，能够自动关闭。 | 22 | ** |  |  |  |
|  | 专间内设独立空调设施、工具清洗消毒设施和可自动闭合的废弃物容器；专用冷藏设施和与专间面积相适应的空气消毒设施。专间内操作台面、工用具存放、货架等为不锈钢等易于清洁的材质。 | 23 | *** |  |  |  |
|  | 专间入口处设置符合分类要求的独立洗手、消毒、更衣设施。 | 24 | *** |  |  |  |
|  | 专用操作场所，内无明沟，地漏带水封，设有工具清洗消毒设施和专用冷藏设施。入口处设置洗手、消毒设施。 | 25 | ** |  |  |  |
| 12.转运设施 | 按照分类要求，设置转运车、传送升降梯等食品转运设施，应有明显的区分标识，为不锈钢等易清洗材料制成，保温、防尘且内壁平整，不易交叉污染。 | 26 | ** |  |  | 不得缺项 |
| 13.更衣室 | 按照分类要求设置更衣场所。 | 27 | * |  |  | 不得缺项 |
| 14.厕所 | 厕所不设在食品处理区。 | 28 | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 厕所采用水冲式，地面、墙壁、便槽等采用不透水、易清洗、不易积垢的材料，设有效排气装置，有适当照明，与外界相通的窗户设置纱窗，或为封闭式，外门能自动关闭，在出口附近设置洗手、消毒、干手等设施。 | 29 | * |  |  |  |
| 15.自酿酒（不含使用压力容器制作饮品、不含自酿白酒） | 提供自酿酒的经营者在申请许可前应当先行取得具有资质的食品安全第三方机构出具的对成品安全性的检验合格报告。自酿酒不得使用压力容器。 | 30 | *** |  |  |  |

注：1．本表共30项，其中关键项11项，重点项12项，一般项7项。***表示关键项，**为重点项，*为一般项。

2．项目中的内容如部分不符合，应作为不符合。

核查项目汇总表

|  | 关键项 | 重点项 | 一般项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不符合项目（项） |  |  |  |

核查人签名：                申请人阅后签名：

日期：                      日期：

现场核查结果判定准则

表中项目按其对食品安全的影响程度，分为关键项、重点项和一般项，其中关键项是对食品安全有重大影响的项目，重点项是对食品安全有较大影响的项目，其余项目为一般项。符合下表的，可判定为现场核查基本符合：

| 关键项允许不符合数 | 重点项和一般项允许不符合数 |
| --- | --- |
| 0项 | 小型、微型餐饮：重点项和一般项不符合总数≤6项，其中重点项不符合数≤2项 |

集体用餐配送单位许可现场核查表

单位名称：

地    址：

核查日期：

| 核查内容 | 核查和评价方法 | 编号 | 核查项目的重要性 | 结果判定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 不适用 （合理缺项） |
| 1.选址 | 选择地势干燥、有给排水条件和电力供应的地区，不得设在易受到污染的区域。距离粪坑、污水池、暴露垃圾场（站）、旱厕等污染源25m以上，并防止受到粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源的影响。 |  | *** |  |  | 不得缺项 |
| 2.场所设置、布局、分隔和面积 | 设置与食品供应方式和品种相适应的粗加工、切配、烹饪、面点制作、餐用具清洗消毒、备餐等加工操作场所，以及食品库房、更衣室、清洁工具存放场所等。经营场所均设在室内。 |  | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 各加工操作场所按照原料进入、原料处理、半成品加工、成品供应的顺序合理布局，因建筑结构不能进行顺序布局的，有能防止食品在存放、操作中产生交叉污染的措施及设备。 |  | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 用于盛放原料、半成品、成品的容器和使用的工具、用具，有明显的色标或标牌区分，存放区域分开设置。 |  | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 食品处理区面积与最大供餐人数相适应，面积500～1000㎡，面积与单班最大生产份数之比为1:4；1001～1500㎡，面积与单班最大生产份数之比为1:6；1501～2000㎡，面积与单班最大生产份数之比为1:7；面积大于2000㎡的，其面积与单班最大生产份数之比可适当减少。 |  | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 烹饪场所面积≥食品处理区面积的15%，分餐间面积≥食品处理区的10%，清洗消毒区面积≥食品处理区10%。各专间面积≥10㎡，并满足生产加工需要。 |  | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 厂区道路采用混凝土、沥青等便于清洗的硬质材料铺设，有良好的排水系统。 |  | * |  |  | 不得缺项 |
|  | 加工经营场所内无圈养、宰杀活的禽畜类动物的区域（或距离25m以上）。 |  | *** |  |  | 不得缺项 |
| 3.食品处理区地面与排水 | 地面用无毒、无异味、不透水、不易积垢、耐腐蚀、防滑的材料铺设，且平整、无裂缝。粗加工、切配、餐用具清洗消毒和烹饪等场所的地面易于清洗、防滑，并有排水系统。 |  | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 墙角、柱角、侧面、底面的结合处有一定的弧度。 |  | * |  |  | 不得缺项 |
|  | 地面和排水沟有排水坡度。排水的流向由高清洁操作区流向低清洁操作区。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 排水沟出口有网眼孔径小于6mm的金属隔栅或网罩。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
| 4.食品处理区墙壁、门窗 | 墙壁采用无毒、无异味、不透水、平滑、不易积垢的浅色材料，粗加工、切配、餐用具清洗消毒和烹饪等场所有1.5m以上光滑、不吸水、浅色、耐用和易清洗的材料制成的墙裙。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 门、窗装配严密，与外界直接相通的门和可开启的窗设有易于拆洗且不生锈的防蝇纱网或空气幕，与外界直接相通的门能自动关闭。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 粗加工、切配、餐用具清洗消毒、烹饪等场所的门采用易清洗、不吸水的坚固材料制作。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 内窗台下斜45度或采用无窗台结构。 |  | * |  |  | 不得缺项 |
| 5.食品处理区天花板 | 天花板采用无毒、无异味、不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温、浅色材料涂覆或装修。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 清洁操作区、准清洁操作区及其它半成品、成品暴露场所屋顶若为不平整的结构或有管道通过，加设平整、易于清洁的吊顶。 |  | * |  |  | 不得缺项 |
|  | 水蒸气较多的场所的天花板有适当的坡度。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
| 6.洗手消毒设施 | 食品处理区内设置足够数量的洗手设施，其位置设置在方便员工的区域。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 洗手池的材质为不透水材料，结构易于清洗。 |  | * |  |  | 不得缺项 |
|  | 洗手消毒设施附近有相应的清洗、消毒用品和干手用品或设施，员工专用洗手消毒设施附近有洗手消毒方法标识。 |  | * |  |  | 不得缺项 |
| 7.餐用具清洗消毒保洁设施 | 配备能正常运转的清洗、消毒、保洁设备设施。 |  | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 采用热力消毒（因材质等原因无法采用的除外）。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 各类清洗消毒方式设专用水池的最低数量：采用化学消毒的，至少设有3个专用水池；采用热力消毒的，可设置2个专用水池。各类水池以明显标识标明其用途。 |  | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 餐用具清洗消毒水池专用，与食品原料、清洁用具及接触非直接入口食品的工具、容器清洗水池分开。 |  | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 餐用具清洗消毒水池使用不锈钢或陶瓷等不透水材料、不易积垢并易于清洗。 |  | * |  |  | 不得缺项 |
|  | 设专供存放消毒后餐用具的保洁设施，标记明显，结构密闭并易于清洁。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 清洗、消毒、保洁设备设施的大小和数量能满足需要。 |  | *** |  |  | 不得缺项 |
| 8.食品原料、清洁工具的清洗水池 | 粗加工操作场所分别设动物性食品、植物性食品、水产品3类食品原料的清洗水池，水池数量或容量与加工食品的数量相适应。各类水池以明显标识标明其用途。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 设专用于拖把等清洁工具、用具的清洗水池，其位置不会污染食品及其加工制作过程。 |  | *** |  |  | 不得缺项 |
| 9.设备、工具和容器 | 接触食品的设备、工具、容器、包装材料等符合食品安全标准或要求。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 接触食品的设备、工具和容器易于清洗消毒。 |  | * |  |  | 不得缺项 |
|  | 食品设备、工具和容器与食品的接触面平滑、无凹陷或裂缝。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 所有食品设备、工具和容器不使用木质材料，因工艺要求必须使用除外。切配台面、工用具存放设施等为不锈钢材料。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
| 10.通风排烟调温设施 | 烹饪场所采用机械排风。产生油烟的设备上部应加设附有机械排风及油烟过滤的排气装置，过滤器应便于清洗和更换。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 排气口装有网眼孔径小于6mm的金属隔栅或网罩。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 烹饪场所配备调温装置。 |  | * |  |  | 不得缺项 |
| 11.采光照明设施 | 加工经营场所光源不改变所观察食品的天然颜色。安装在暴露食品正上方的照明设施使用防护罩。设置冷冻（藏）库房的库房内使用防爆灯。 |  | * |  |  | 不得缺项 |
| 12.废弃物暂存设施 | 食品处理区设存放废弃物或垃圾的容器。废弃物容器与加工用容器有明显区分的标识。 |  | * |  |  | 不得缺项 |
|  | 废弃物容器配有盖子，以坚固及不透水的材料制造，内壁光滑便于清洗。 |  | * |  |  | 不得缺项 |
| 13.库房和食品贮存场所 | 食品和非食品（不会导致食品污染的食品容器、包装材料、工具等物品除外）库房分开设置。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 冷藏、冷冻柜（库）应能使原料、半成品和成品分开存放，植物性食品、动物性食品和水产品应分类摆放，有明显区分标识。采用冷藏方式储存的，应配备冷却设备。 |  | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 除冷库外的库房有良好的通风、防潮、防鼠（如设防鼠板或木质门下方以金属包覆）设施。 |  | * |  |  | 不得缺项 |
|  | 冷冻（藏）库设可正确指示库内温度的温度计。 |  | * |  |  | 不得缺项 |
| 14.专间 | 专间入口处设置有独立洗手（非手动式水龙头）、消毒、干手、更衣设施的通过式预进间。 |  | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 专间内无明沟，地漏应能防止废弃物流入及浊气逸出。食品传递窗为开闭式，其他窗应为封闭式。专间墙裙铺设到顶。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 专间只设一扇门，采用易清洗、不吸水的坚固材质，能够自动关闭。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 专间内设有独立空调设施、工用具清洗消毒设施、流动式水源、温度指示计、专用冷藏设施和与专间面积相适应的空气消毒设施。 |  | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 专间内的废弃物容器盖子应当为非手动开启式。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
| 15.转运设施 | 按照分类要求，设置转运车、传送升降梯等食品转运设施，应有明显的区分标识，为不锈钢等易清洗材料制成，保温、防尘且内壁平整，不易交叉污染。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
| 16.更衣室 | 更衣场所与加工经营场所处于同一建筑物内，有足够大小的空间、足够数量的更衣设施和适当的照明。 |  | * |  |  | 不得缺项 |
| 17.厕所 | 厕所不设在食品处理区。 |  | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 厕所采用水冲式，地面、墙壁、便槽等采用不透水、易清洗、不易积垢的材料，设有效排气装置，有适当照明，与外界相通的窗户设置纱窗，或为封闭式，外门能自动关闭，在出口附近设置洗手、消毒、干手等设施。厕所排污管道与食品加工操作场所的排水管道分设，并有可靠的防臭气水封。 |  | * |  |  |  |
| 18.运输设备 | 配备与膳食供应方式、供应数量相适应的封闭式专用运输车辆以及专用密闭运输容器。应配备符合冷链工艺或热链工艺条件下的保温设施，车辆配备温度显示装置。 |  | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 运输车辆和容器内部材质和结构便于清洗和消毒。 |  | * |  |  | 不得缺项 |
| 19.检验室 | 设置与加工制作的食品品种相适应的检验室。不具备型式检验能力的，应委托有资质的检验机构检验，申请许可时应提交相关委托协议等证明文件备案。 |  | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 检验室应配备与加工制作的食品品种、检测项目相适应的检验设备。配备经专业培训、考核合格的检验人员。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
| 20.食品留样 | 配备专用留样容器和冷藏设施，以及留样管理人员。 |  | *** |  |  | 不得缺项 |
| 21.膳食标签 | 配备标签制作、加贴等设施设备。提供已加贴膳食标签的包装样本，应符合标签加贴在盛装膳食的包装正面显著位置，包括膳食名称、生产经营单位名称、生产日期及制作时间、最佳食用时间、保存条件及食用方法等要求。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |

注：1．本表共60项，其中关键项20项，重点项23项，一般项17项。***表示关键项，**为重点项，*为一般项。

2．项目中的内容如部分不符合，应作为不符合。

核查项目汇总表

|  | 关键项 | 重点项 | 一般项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不符合项目（项） |  |  |  |

核查人签名：               申请人阅后签名：

日期：                     日期：

现场核查结果判定准则

表中项目按其对食品安全的影响程度，分为关键项、重点项和一般项，其中关键项是对食品安全有重大影响的项目，重点项是对食品安全有较大影响的项目，其余项目为一般项。符合下表的，可判定为现场核查基本符合：

| 关键项允许不符合数 | 重点项和一般项允许不符合数 |
| --- | --- |
| 0项 | 集体用餐配送单位：重点项和一般项不符合总数≤8项，其中重点项不符合数≤2项 |

中央厨房许可现场核查表

单位名称：

地    址：

核查日期：

| 核查内容 | 核查和评价方法 | 编号 | 核查项目的重要性 | 结果判定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 不适用 （合理缺项） |
| 1.选址 | 选择地势干燥、有给排水条件和电力供应的地区，不得设在易受到污染的区域。距离粪坑、污水池、暴露垃圾场（站）、旱厕等污染源25m以上，并防止受到粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源的影响。 |  | *** |  |  | 不得缺项 |
| 2.场所设置、布局、分隔和面积 | 具有与经营的食品品种、数量相适应的食品原料处理和食品加工、贮存、食品冷却、食品包装、工用具清洗消毒等场所以及食品库房、更衣室、清洁工具存放场所等。各食品处理区均应设置在室内，且独立分隔。 |  | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 制作冷食类食品以及待配送食品贮存的，应分别设置食品加工专间；食品冷却、包装应设置食品加工专间或专用设施。 |  | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 各加工操作场所按照原料进入、原料处理、半成品加工、成品供应的顺序合理布局，因建筑结构不能进行顺序布局的，有能防止食品在存放、操作中产生交叉污染的措施及设备。 |  | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 用于盛放原料、半成品、成品的容器和使用的工具、用具，有明显的色标或标牌区分，存放区域分开设置。 |  | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 食品处理区面积原则上≥300m2，应当与加工食品的品种和数量相适应。 |  | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 切配烹饪场所面积≥食品处理区面积的15%，清洗消毒区面积≥食品处理区10%。各专间面积≥10㎡，并满足生产加工需要。 |  | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 加工经营场所内无圈养、宰杀活的禽畜类动物的区域（或距离25m以上）。 |  | *** |  |  | 不得缺项 |
| 3.食品处理区地面与排水 | 地面用无毒、无异味、不透水、不易积垢、耐腐蚀、防滑的材料铺设，且平整、无裂缝。粗加工、切配、餐用具清洗消毒和烹饪等场所的地面易于清洗、防滑，并有排水系统。 |  | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 墙角、柱角、侧面、底面的结合处有一定的弧度。 |  | * |  |  | 不得缺项 |
|  | 地面和排水沟有排水坡度。排水的流向由高清洁操作区流向低清洁操作区。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 排水沟出口有网眼孔径小于6mm的金属隔栅或网罩。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
| 4.食品处理区墙壁、门窗 | 墙壁采用无毒、无异味、不透水、平滑、不易积垢的浅色材料，粗加工、切配、餐用具清洗消毒和烹饪等场所有1.5m以上光滑、不吸水、浅色、耐用和易清洗的材料制成的墙裙。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 门、窗装配严密，与外界直接相通的门和可开启的窗设有易于拆洗且不生锈的防蝇纱网或空气幕，与外界直接相通的门能自动关闭。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 粗加工、切配、餐用具清洗消毒、烹饪等场所的门采用易清洗、不吸水的坚固材料制作。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 内窗台下斜45度或采用无窗台结构。 |  | * |  |  | 不得缺项 |
| 5.食品处理区天花板 | 天花板采用无毒、无异味、不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温、浅色材料涂覆或装修。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 清洁操作区、准清洁操作区及其它半成品、即食食品暴露场所屋顶若为不平整的结构或有管道通过，加设平整、易于清洁的吊顶。 |  | * |  |  | 不得缺项 |
|  | 水蒸气较多的场所的天花板有适当的坡度。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
| 6.洗手消毒设施 | 食品处理区内设置足够数量的洗手设施，其位置设置在方便员工的区域。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 洗手池的材质为不透水材料，结构易于清洗。 |  | * |  |  | 不得缺项 |
|  | 洗手消毒设施附近有相应的清洗、消毒用品和干手用品或设施，员工专用洗手消毒设施附近有洗手消毒方法标识。 |  | * |  |  | 不得缺项 |
| 7工用具清洗消毒保洁设施 | 根据加工食品的品种，配备能正常运转的清洗、消毒、保洁设备设施。采用有效的物理消毒或化学消毒方法 |  | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 各类清洗消毒方式设专用水池的最低数量：采用化学消毒的，至少设有3个专用水池；采用热力消毒的，可设置２个专用水池。各类水池以明显标识标明其用途。 |  | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 餐用具清洗消毒水池专用，与食品原料、清洁用具及接触非直接入口食品的工具、容器清洗水池分开。 |  | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 接触直接入口食品的工具、容器清洗消毒水池专用，与食品原料、清洁用具及接触非直接入口食品的工具、容器清洗水池分开。 |  | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 设专供存放消毒后餐用具的保洁设施，标记明显，结构密闭并易于清洁。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 清洗、消毒、保洁设备设施的大小和数量能满足需要。 |  | *** |  |  | 不得缺项 |
| 8.食品原料、清洁工具的清洗水池 | 粗加工操作场所分别设动物性食品、植物性食品、水产品3类食品原料的清洗水池，水池数量或容量与加工食品的数量相适应。各类水池以明显标识标明其用途。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 加工场所内设专用于拖把等清洁工具、用具的清洗水池，其位置不会污染食品及其加工制作过程。 |  | *** |  |  | 不得缺项 |
| 9.设备、工具和容器 | 食品烹饪后以冷冻（藏）方式保存的，应根据加工食品的品种和数量，配备相应数量的食品快速冷却设备。 |  | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 应根据待配送食品的品种、数量、配送方式，配备相应的食品包装设备 |  | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 接触食品的设备、工具、容器、包装材料等符合食品安全标准或要求。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 接触食品的设备、工具和容器易于清洗消毒。 |  | * |  |  | 不得缺项 |
|  | 食品设备、工具和容器与食品的接触面平滑、无凹陷或裂缝。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 所有食品设备、工具和容器不使用木质材料，因工艺要求必须使用除外。切配台面、工用具存放设施等为不锈钢材料。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
| 10.通风排烟调温设施 | 烹饪场所采用机械排风。产生油烟的设备上部应加设附有机械排风及油烟过滤的排气装置，过滤器应便于清洗和更换。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 排气口装有网眼孔径小于6mm的金属隔栅或网罩。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 烹饪场所配备调温装置。 |  | * |  |  | 不得缺项 |
| 11.采光照明设施 | 加工经营场所光源不改变所观察食品的天然颜色。安装在暴露食品正上方的照明设施使用防护罩。设置冷冻（藏）库房的库房内使用防爆灯。 |  | * |  |  | 不得缺项 |
| 12.废弃物暂存设施 | 食品处理区设存放废弃物或垃圾的容器。废弃物容器与加工用容器有明显区分的标识。 |  | * |  |  | 不得缺项 |
|  | 废弃物容器配有盖子，以坚固及不透水的材料制造，内壁光滑便于清洗。 |  | * |  |  | 不得缺项 |
| 13.库房和食品贮存场所 | 食品和非食品（不会导致食品污染的食品容器、包装材料、工具等物品除外）库房分开设置。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 冷藏、冷冻柜（库）应能使原料、半成品和成品分开存放，植物性食品、动物性食品和水产品应分类摆放，有明显区分标识。 |  | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 除冷库外的库房有良好的通风、防潮、防鼠（如设防鼠板或木质门下方以金属包覆）设施。 |  | * |  |  | 不得缺项 |
|  | 冷冻（藏）库设可正确指示库内温度的温度计。 |  | * |  |  | 不得缺项 |
| 14.专间 | 专间入口处设置有独立洗手（非手动式水龙头）、消毒、干手、更衣设施的通过式预进间。 |  | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 专间内无明沟，地漏应能防止废弃物流入及浊气逸出。食品传递窗为开闭式，其他窗应为封闭式。专间墙裙铺设到顶。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 专间只设一扇门，采用易清洗、不吸水的坚固材质，能够自动关闭。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 需要直接接触成品的用水，应加装水净化设施。 |  | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 专间内设有独立空调设施、工用具清洗消毒设施、流动式水源、温度指示计、专用冷藏设施和与专间面积相适应的空气消毒设施。 |  | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 专间内的废弃物容器盖子应当为非手动开启式。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
| 15.转运设施 | 按照分类要求，设置转运车、传送升降梯等食品转运设施，应有明显的区分标识，为不锈钢等易清洗材料制成，保温、防尘且内壁平整，不易交叉污染。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
| 16.更衣室 | 更衣场所与加工经营场所处于同一建筑物内，有足够大小的空间、足够数量的更衣设施和适当的照明。 |  | * |  |  | 不得缺项 |
| 17.厕所 | 厕所不设在食品处理区。 |  | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 厕所采用水冲式，地面、墙壁、便槽等采用不透水、易清洗、不易积垢的材料，设有效排气装置，有适当照明，与外界相通的窗户设置纱窗，或为封闭式，外门能自动关闭，在出口附近设置洗手、消毒、干手等设施。厕所排污管道与食品加工操作场所的排水管道分设，并有可靠的防臭气水封。 |  | * |  |  |  |
| 18.运输设备 | 配备与加工食品品种、数量以及贮存要求相适应的封闭式专用运输冷藏车辆。 |  | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 运输车辆和容器内部材质和结构便于清洗和消毒。 |  | * |  |  | 不得缺项 |
| 19.检验室 | 设置与加工制作的食品品种相适应的检验室。不具备型式检验能力的，应委托有资质的检验机构检验，申请许可时应提交相关委托协议等证明文件备案。 |  | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 检验室应配备与加工制作的食品品种、检测项目相适应的检验设备。配备经专业培训、考核合格的检验人员。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
| 20.食品留样 | 配备专用留样容器和冷藏设施，以及留样管理人员。 |  | *** |  |  | 不得缺项 |
| 21.产品标识 | 配备标识或标签制作、加贴等设施设备。提供已加贴标识或标签的包装样本，应符合配送食品的标识或标签加贴在其最小使用包装或容器正面显著位置，包括食品名称、生产日期或者生产批号、保质期以及生产经营者名称、地址、联系方式等要求。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |

注：1．本表共62项，其中关键项25项，重点项22项，一般项15项。***表示关键项，**为重点项，*为一般项。

2．项目中的内容如部分不符合，应作为不符合。

核查项目汇总表

|  | 关键项 | 重点项 | 一般项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不符合项目（项） |  |  |  |

核查人签名：                 申请人阅后签名：

日期：                       日期：

现场核查结果判定准则

表中项目按其对食品安全的影响程度，分为关键项、重点项和一般项，其中关键项是对食品安全有重大影响的项目，重点项是对食品安全有较大影响的项目，其余项目为一般项。符合下表的，可判定为现场核查基本符合：

| 关键项允许不符合数 | 重点项和一般项允许不符合数 |
| --- | --- |
| 0项 | 中央厨房：重点项和一般项不符合总数≤8项，其中重点项不符合数≤2项 |

单位食堂许可现场核查表

（适用学校(含托幼机构)食堂、机关企事业单位食堂、养老机构食堂、工地食堂、其他食堂）

单位名称：

地    址：

核查日期：

| 核查内容 | 核查和评价方法 | 编号 | 核查项目的重要性 | 结果判定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 不适用 （合理缺项） |
| 1.选址 | 选择地势干燥、有给排水条件和电力供应的地区，不得设在易受到污染的区域。距离粪坑、污水池、暴露垃圾场（站）、旱厕等污染源25m以上，并防止受到粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源的影响。 |  | *** |  |  | 不得缺项 |
| 2.场所设置、布局、 分隔和面积 | 粗加工、切配、烹饪、主食制作、餐用具清洗消毒、备餐等加工操作场所以及食品库房、更衣室、清洁工具存放场所等的设置与食品经营类别、项目和规模相适应，符合分类要求。经营场所均设在室内。 |  | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 制作冷食类食品、生食类食品、裱花蛋糕及食品集中备餐应分别设置相应操作专间。现场制作糕点类食品、自制饮品和水果拼盘，设置相应的专用操作场所。其专间或专用场所按照经营类别、项目和规模符合分类要求。 |  | *** |  |  |  |
|  | 各加工操作场所按照原料进入、原料处理、半成品加工、成品供应的顺序合理布局，因建筑结构不能进行顺序布局的，有能防止食品在存放、操作中产生交叉污染的措施及设备。 |  | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 用于盛放原料、半成品、成品的容器和使用的工具、用具，有明显的色标或标牌区分，存放区域分开设置。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 食品处理区面积与就餐场所面积之比与食品经营类别、项目和规模相适应，符合分类要求。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 切配烹饪场所面积≥食品处理区面积50%（全部用半成品烹饪的可适当减少）。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 加工经营场所内无圈养、宰杀活的禽畜类动物的区域（或距离25m以上）。 |  | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 设有许可证公示牌、各项制度公示设施，各类规定的标识齐全。 |  | * |  |  | 不得缺项 |
| 3.食品处理区地面与排水 | 经营场所地面用无毒、无异味、不透水、不易积垢、耐腐蚀、防滑的材料平整铺设。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 加工操作场所应有排水系统，且地面和排水沟排水顺畅。 |  | * |  |  | 不得缺项 |
|  | 排水沟出口有网眼孔径小于6mm的金属隔栅或网罩。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
| 4.食品处理区墙壁、门窗 | 墙壁采用无毒、无异味、不透水、平滑、不易积垢的浅色材料，粗加工、切配、餐用具清洗消毒和烹饪等场所有1.5m以上光滑、不吸水、浅色、耐用和易清洗的材料制成的墙裙。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 门、窗装配严密，与外界直接相通的门和可开启的窗设有易于拆洗且不生锈的防蝇纱网或设置空气幕，与外界直接相通的门能自动关闭。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 粗加工、切配、餐用具清洗消毒、烹饪等场所如设门，采用易清洗、不吸水的坚固材料制作。 |  | * |  |  | 不得缺项 |
| 5.食品处理区天花板 | 天花板应平整，采用无毒、无异味、不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温、浅色材料涂覆或装修。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 清洁操作区、准清洁操作区及其它半成品、成品暴露场所屋顶若为不平整的结构或有管道通过，加设平整、易于清洁的吊顶。 |  | * |  |  | 不得缺项 |
|  | 水蒸气较多的场所的天花板有适当的坡度。 |  | * |  |  | 不得缺项 |
| 6.洗手消毒设施 | 食品处理区内按需设置足够数量的洗手设施，其位置设置在方便员工的区域。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 洗手池的材质为不透水材料，结构易于清洗。 |  | * |  |  | 不得缺项 |
|  | 洗手消毒设施附近有相应的清洗、消毒用品和干手用品或设施，员工专用洗手消毒设施附近有洗手消毒方法标识。 |  | * |  |  | 不得缺项 |
| 7.餐用具清洗消毒保洁设施 | 配备能正常运转的清洗、消毒、保洁设备设施。 |  | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 餐用具清洗消毒水池使用不锈钢或陶瓷等不透水材料、不易积垢并易于清洗。 |  | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 设专供存放消毒后餐用具的保洁设施，标记明显，应为不锈钢等易于清洁材质制成，结构密闭并易于清洁。 |  | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 清洗、消毒、保洁设备设施的大小和数量能满足需要并符合分类要求。 |  | *** |  |  | 不得缺项 |
| 8.食品原料、清洁工具清洗水池 | 粗加工操作场所别设符合分类要求的清洗水池，并以明显标识标明其用途。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 设专用于拖把等清洁工具、用具的清洗设施，其位置不会污染食品及其加工制作过程。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
| 9.设备、工具和容器 | 接触食品的设备、工具、容器、包装材料等符合食品安全标准或要求。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 接触食品的设备、工具和容器易于清洗消毒。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 所有食品设备、工具和容器不使用木质材料，因工艺要求必须使用除外。切配台面、工用具存放设施等为不锈钢材料。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
| 10.通风排烟设施 | 烹饪场所采用机械排风。产生油烟的设备上部加设附有机械排风及油烟过滤的排气装置，过滤器便于清洗和更换。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 排气口装有网眼孔径小于6mm的金属隔栅或网罩。 |  | * |  |  | 不得缺项 |
|  | 烹饪场所配备调温装置。 |  | * |  |  | 不得缺项 |
| 11.采光照明设施 | 加工经营场所光源不改变所观察食品的天然颜色。安装在暴露食品正上方的照明设施使用防护罩。设置冷冻（藏）库房的库房内使用防爆灯。 |  | * |  |  | 不得缺项 |
| 12.废弃物暂存设施 | 食品处理区设存放废弃物或垃圾的容器。废弃物容器与加工用容器有明显区分的标识。 |  | * |  |  | 不得缺项 |
|  | 废弃物容器配有盖子，以坚固及不透水的材料制造，内壁光滑便于清洗。专间内的废弃物容器盖子为非手动开启式。 |  | * |  |  | 不得缺项 |
| 13.库房和食品贮存场所 | 按照分类要求设置食品库房或食品储存设施。食品库房或食品储存设施应不存放非食品（不会导致食品污染的食品容器、包装材料、工具等物品除外）。除冷库外的库房有良好的通风、防潮、防鼠（如设防鼠板或木质门下方以金属包覆）设施。 |  | ** |  |  |  |
|  | 冷藏、冷冻柜（库）数量和结构能使原料、半成品和成品分开存放，有明显区分标识。 |  | *** |  |  |  |
|  | 冷冻（藏）库设可正确指示库内温度的温度计。 |  | * |  |  |  |
| 14.专间 | 专间为独立封闭空间，内无明沟，地漏带水封。食品传递窗为开闭式，其他窗封闭，墙壁及吊顶采用无毒、无异味、不透水、平滑、不易积垢的浅色材料。 |  | ** |  |  |  |
|  | 专间门采用易清洗、不吸水的坚固材质，能够自动关闭。 |  | ** |  |  |  |
|  | 专间内设独立空调设施、工具清洗消毒设施和可自动闭合的废弃物容器；专用冷藏设施和与专间面积相适应的空气消毒设施。专间内操作台面、工用具存放、货架等为不锈钢等易于清洁的材质。 |  | *** |  |  |  |
|  | 专间入口处设置符合分类要求的独立洗手、消毒、更衣设施或具有前述设施的通过式预进间。 |  | *** |  |  |  |
|  | 专用操作场所，内无明沟，地漏带水封，设有工具清洗消毒设施和专用冷藏设施。入口处设置洗手、消毒设施。 |  | ** |  |  |  |
| 15.转运设施 | 按照分类要求，设置转运车、传送升降梯等食品转运设施，应有明显的区分标识，为不锈钢等易清洗材料制成，保温、防尘且内壁平整，不易交叉污染。 |  | ** |  |  | 不得缺项 |
| 16.更衣室 | 按照分类要求设置更衣场所，更衣场所与加工经营场所处于同一建筑物内，有足够大小的空间、足够数量的更衣设施和适当的照明。 |  | * |  |  | 不得缺项 |
| 17.厕所 | 厕所不设在食品处理区。 |  | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 厕所采用水冲式，地面、墙壁、便槽等采用不透水、易清洗、不易积垢的材料，设有效排气装置，有适当照明，与外界相通的窗户设置纱窗，或为封闭式，外门能自动关闭，在出口附近设置洗手、消毒、干手等设施。 |  | * |  |  |  |
| 18.食品留样 | 学校（含托幼机构）食堂、养老机构食堂及具备一次性聚餐达100人以上条件的，配备专用留样容器和冷藏设施，以及留样管理人员。 |  | *** |  |  |  |
| 19.自酿酒（不含自酿白酒、不含使用压力容器制作饮品） | 提供自酿酒的经营者在申请许可前应当先行取得具有资质的食品安全第三方机构出具的对成品安全性的检验合格报告。自酿酒不得使用压力容器。 |  | *** |  |  |  |

注：1．本表共50项，其中关键项15项，重点项20项，一般项15项。***表示关键项，**为重点项，*为一般项。

2．项目中的内容如部分不符合，应作为不符合。

核查项目汇总表

|  | 关键项 | 重点项 | 一般项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不符合项目（项） |  |  |  |

核查人签名：                 申请人阅后签名：

日期：                       日期：

现场核查结果判定准则

表中项目按其对食品安全的影响程度，分为关键项、重点项和一般项，其中关键项是对食品安全有重大影响的项目，重点项是对食品安全有较大影响的项目，其余项目为一般项。符合下表的，可判定为现场核查基本符合：

| 关键项允许不符合数 | 重点项和一般项允许不符合数 |
| --- | --- |
| 0项 | 单位食堂：重点项和一般项不符合总数≤10项，其中重点项不符合数≤3项 |