附件1

2，5-二硫杂己烷等2种食品添加剂新品种

一、2，5-二硫杂己烷

英文名称：2,5-Dithiahexane

功能：食品用香料

质量规格要求

1.生产工艺

由1，2-二溴乙烷和甲基硫化钠反应，冷却后分离有机相，减压蒸馏得到产物。

2.技术要求：

2.1 感官要求：应符合表1 的规定。

表1 感官要求

| 项目 | 要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 无色到浅黄色 | 将试样置于比色管内，用目测法观察。 |
| 外观 | 液体 |  |
| 香气、香味 | 带有硫的气息的奶香 | GB/T 14454.2 |

2.2理化指标：应符合表2的规定。

表2 理化指标

| 项目 |  | 指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 含量，w/% | ≥ | 99 | GB/T 11538 |
| 相对密度（25℃/25℃） |  | 1.033~1.049 | GB/T 11540 |
| 折光指数（20℃） |  | 1.526~1.533 | GB/T 14454.4 |

二、(2S,5R)-N-[4-(2-氨基-2-氧代乙基)苯基]-5-甲基-2-(丙基-2-)环己烷甲酰胺

英文名称：(2S,5R)-N-[4-2-Amino-2-oxoethyl)phenyl]-5-methyl-2-(propan-2-yl)cyclohexanecarbo-xamide

功能：食品用香料

质量规格要求

1.生产工艺

由原料(2S,5R)- 5-甲基-2-丙基-2-环己烷甲酰氯和4-氨基苯基乙酰胺反应制备。

2.技术要求：

2.1 感官要求：应符合表1 的规定。

表1 感官要求

| 项目 | 要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 白色 | 将试样置于白纸上，用目测法观察。 |
| 外观 | 结晶状固体 |  |
| 香气、香味 | 凉的气息 | GB/T 14454.2 |

2.2理化指标：应符合表2的规定。

表2 理化指标

| 项目 |  | 指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 含量，w/% | ≥ | 95 | GB/T 11538 |
| 熔点（℃） |  | 210~225 | GB/T 14457.3 |