塑料材质-接触乳制品的包装材料和容器生产过程风险因子及控制措施表

| 材质类别 | 基本工艺流程 | 风险因子类别 | 风险因子种类 | 风险因子名称 | 风险因子来源 | 关键控制点 （工序） | 关键控制因子 | 关键限值 （含控制要求） | 控制措施 （包含预防措施、监控程序、纠偏行动、验证审核、记录等） | 参考依据* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塑料 | 原料验收 原料配料 加工 成型 检验 包装入库 | 化学性 | 重金属等污染物 | 铅 | 原料带入 | 原料验收 | 原料验证 | 不得检出 | 预防：制定管理制度，对该指标提出控制要求。 监控：进货验证，查验检验报告。 纠偏：对不合格原料及时废弃。 记录：记录不合格原料及供应商情况。 验证：每批次或抽取部分批次委托检验。 | 各成型品卫生标准及食品接触材料及制品通用安全要求 |
|  |  |  |  | 砷 | 原料带入 | 原料验收 | 原料验证 | 不得检出 | 预防：制定管理制度，对该指标提出控制要求。 监控：进货验证，查验检验报告。 纠偏：对不合格原料及时废弃。 记录：记录不合格原料及供应商情况。 验证：每批次或抽取部分批次委托检验。 | 同上 |
|  |  |  |  | 镉 | 原料带入 | 原料验收 | 原料验证 | 不得检出 | 预防：制定管理制度，对该指标提出控制要求。 监控：进货验证，查验检验报告。 纠偏：对不合格原料及时废弃。 记录：记录不合格原料及供应商情况。 验证：每批次或抽取部分批次委托检验。 | 同上 |
|  |  |  |  | 铬 | 原料带入 | 原料验收 | 原料验证 | 不得检出 | 预防：制定管理制度，对该指标提出控制要求。 监控：进货验证，查验检验报告。 纠偏：对不合格原料及时废弃。 记录：记录不合格原料及供应商情况。 验证：每批次或抽取部分批次委托检验。 | 同上 |
|  |  |  |  | 其它污染物 | 原料带入 | 原料验收 | 原料验证 | 不得检出 | 预防：制定管理制度，对该指标提出控制要求。 监控：进货验证，查验检验报告。 纠偏：对不合格原料及时废弃。 记录：记录不合格原料及供应商情况。 验证：每批次或抽取部分批次委托检验。 | 同上 |
|  |  |  | 添加剂（如增塑剂、 抗氧化剂等） | 脂肪酸酯类 | 添加 | 原料配料 | 原料验证 | 不得检出 | 预防：制定管理制度，对该指标提出控制要求。 监控：进货验证，查验原料检验报告，判断原料中是否含有；不得直接采购并违规添加。 纠偏：对不合格原料及时废弃；废弃购置的违规添加剂。 记录：记录不合格原料及供应商情况；废弃违规添加剂记录。 验证：每批次或抽取部分批次委托检验。 | 同上 |
|  |  |  |  | 邻苯二甲酸酯类 | 添加 | 原料配料 | 原料验证 | 不得检出 | 预防：制定管理制度，对该指标提出控制要求。 监控：进货验证，查验原料检验报告，判断原料中是否含有；不得直接采购并违规添加。 纠偏：对不合格原料及时废弃；废弃购置的违规添加剂。 记录：记录不合格原料及供应商情况；废弃违规添加剂记录。 验证：每批次或抽取部分批次委托检验。 | 同上 |
|  |  |  |  | 2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚等 | 添加 | 原料配料 | 原料验证 | 最大使用量 | 预防：制定管理制度，对该指标提出控制要求。 监控：进货验证，查验原料检验报告，判断原料中是否含有；不得直接采购并违规添加。 纠偏：对不合格原料及时废弃；废弃购置的违规添加剂。 记录：记录不合格原料及供应商情况；废弃违规添加剂记录。 验证：每批次或抽取部分批次委托检验。 | GB9685及相关卫生法规公告要求 |
|  |  |  |  | 其它添加剂 | 添加 | 原料配料 | 原料验证 | 最大使用量 | 预防：制定管理制度，对该指标提出控制要求。 监控：进货验证，查验原料检验报告，判断原料中是否含有；不得直接采购并违规添加。 纠偏：对不合格原料及时废弃；废弃购置的违规添加剂。 记录：记录不合格原料及供应商情况；废弃违规添加剂记录。 验证：每批次或抽取部分批次委托检验。 | GB9685及相关卫生法规公告要求 |
|  |  |  | 单体 | 丙烯腈 | 生产过程产生 | 混炼、硫化成型、二次硫化 | 温度、压力、时间 | 特定迁移量和最大残留量 | 预防：制定工艺文件，设定相应的关键控制点要求 监控：监控生产过程与关键控制点要求的符合性 纠偏：对偏离关键控制点的产品，及时进行检验，如不合格，废弃 记录：记录每批产品关键控制情况 验证：每批或抽取批次进行验证。 | GB9685 |
|  |  |  |  | 苯乙烯 | 生产过程产生 | 混炼、硫化成型、二次硫化 | 温度、压力、时间 | 特定迁移量和最大残留量 | 预防：制定工艺文件，设定相应的关键控制点要求 监控：监控生产过程与关键控制点要求的符合性 纠偏：对偏离关键控制点的产品，及时进行检验，如不合格，废弃 记录：记录每批产品关键控制情况 验证：每批或抽取批次进行验证。 | GB9685 |
|  |  |  |  | 其它单体 | / | / | / | / | 预防：制定工艺文件，设定相应的关键控制点要求 监控：监控生产过程与关键控制点要求的符合性 纠偏：对偏离关键控制点的产品，及时进行检验，如不合格，废弃 记录：记录每批产品关键控制情况 验证：每批或抽取批次进行验证。 | / |
|  |  | 物理性 | 物理性能 | 外观、机械强度等 | 加工全过程 | 保压、吹瓶 | 温度、压力、时间 | 工艺文件设定值 |  | 产品标准 |