食品安全国家标准

食品添加剂  5-甲基-2-呋喃甲硫醇

（征求意见稿）

2010-××-××发布

2010-06-01实施

中华人民共和国卫生部   发布

201X-XX-XX发布

201X-XX-XX实施

食品安全国家标准

食品添加剂  5-甲基-2-呋喃甲硫醇

  - 范围

- 本标准适用于以5-甲基糠醛和硫脲为主要原料经化学反应制得的食品添加剂5-甲基-2-呋喃甲硫醇。

  - 化学名称、分子式、结构式和相对分子质量

- 2.1  化学名称

- 5-甲基-2-呋喃甲硫醇

- 2.2	 分子式

- C6H8OS

- 2.3	 结构式

- 2.4	 相对分子质量

- 128.21（按2018年国际原子相对质量）

  - 技术要求

    - 感官要求

- 感官要求应符合表1的规定

- 表1  感官要求

| 项目 | 要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 无色至黄色透明 | 将试样置于比色管内，用目测法观察 |
| 状态 | 液体 |  |
| 香气 | 浓郁的焙烤咖啡的香气 | GB/T 14454.2 |

    - 理化指标

理化指标应符合表2的规定。

- 表2  理化指标

| 项目 | 指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 相对密度（25 ℃/25 ℃） | 1.047~1.086 | GB/T 11540 |
| 折光指数（20 ℃） | 1.523~1.529 | GB/T 14454.4 |
| 5-甲基-2-呋喃甲硫醇含量，w/% ≥ | 95.0 | 附录A |

附录A

5-甲基-2呋喃甲硫醇含量的测定

  - 仪器和设备

    - 色谱仪：按GB/T 11538-2006中第5章的规定。

    - 柱：毛细管柱。

    - 检测器：氢火焰离子化检测器。

  - 测定方法

面积归一化法：按GB/T 11538-2006中10.4测定含量。

  - 重复性及结果表示

- 按GB/T 11538-2006中11.4规定进行。

- 食品添加剂5-甲基-2-呋喃甲硫醇气相色谱图（面积归一化法）参见附录B。

附录B

食品添加剂5-甲基-2呋喃甲硫醇气相色谱图

（面积归一化法）

- B.1 食品添加剂5-甲基-2-呋喃甲硫醇气相色谱图

食品添加剂5-甲基-2-呋喃甲硫醇气相色谱图见图B.1。

图B.1  食品添加剂5-甲基-2-呋喃甲硫醇气相色谱图

- B.2	操作条件

B.2.1	柱：毛细管柱，长30 m，内径0.25 mm。

B.2.2	固定相：DB-WAX。

B.2.3	膜厚：0.25 μm。

B.2.4	色谱柱温度：240 ℃。

B.2.5	进样口温度：200 ℃。

B.2.6	检测器温度：250 ℃。

B.2.7	检测器：氢火焰离子化检测器。

B.2.8	载气：氮气。

B.2.9	柱前压：柱前压15 KPa。

B.2.10	进样量：0.2 μL。

B.2.11	分流比：100:1。